# Академическая справка по программной модели естественной циркуляции CO₂/NH₃ в системе ГЕТ

Математическая постановка, расчётные режимы, допущения, численная реализация и аудит научной прослеживаемости

5 июля 2026 г.

# Аннотация

Настоящая справка описывает фактически реализованную программную модель естественной циркуляции хладагента в горизонтальной естественно действующей трубчатой системе (ГЕТ). Исторически код является Python-портом CO₂/R744 расчёта из CO2.xmcd, но после Checkpoint 8 в нём добавлена ветка NH₃/R717 через общий интерфейс свойств насыщения, после Checkpoint 9 — отдельный слой расчёта критических тепловых нагрузок critical_loads.py, а после Checkpoint 10 — сценарная матрица scenario_matrix.py для быстрой проверки статусов выбранных физических точек. Документ обновлён по рабочему дереву проекта после выполнения Checkpoint 4, source-strict части Checkpoint 5, structural split Checkpoint 6, безопасного scaffold Checkpoint 7, NH₃-ветки Checkpoint 8, critical-load слоя Checkpoint 9, сценарной матрицы Checkpoint 10, source-gate аудита Checkpoint 5-6 и wall/soil update Checkpoint 7: добавлены явный баланс давления, раздельные гидростатические и фрикционные вклады, выбор модели коэффициента трения, передача сегментной геометрии из designer в гидравлический solver, отдельный published-слой для уже подтверждённых двухфазных замыканий, защитные source-gate функции для неподтверждённых резервных pressure-drop корреляций, отдельный вход regime_model, разделение режимных классификаторов на experimental_regimes.py, compatibility-слой two_phase_regimes.py и защитные source-gate заготовки published_regimes.py, универсальный фасад RefrigerantLoopModel для CO₂/NH₃, diagnostic-only слой boiling_heat_transfer.py, пользовательская lumped boundary condition wall_coupled, source-traceable отчёт critical_loads с отдельным пределом (f=0), а также быстрый root-scan набор сценариев с фиксированными статусами отказов. Базовая зафиксированная версия репозитория имеет идентификатор a75164a85a15; дополнительно учтены находящиеся в рабочем дереве модули геометрического конструктора, REST API, web-интерфейса, source-strict published closures, source-tagged regime diagnostics, CoolProp reference CSV для CO₂/NH₃ и поля результата для раздельной классификации hydrodynamic/property/numerical/boiling/dryout/qcrit/scenario статусов.

После обновления отчётов и designer UI сценарий конструктора хранит не только геометрию, (q_), (t_k), (H), mode и closure_model, но и fluid, property_backend, regime_model, friction_model, heat_transfer_model, флаг allow_property_extrapolation, слои грунта и эффективную линейную проводимость wall/soil boundary. REST API запускает сценарий через общий RefrigerantLoopModel, а web-интерфейс и демонстрационный Markdown-отчёт выводят model_source_status, source_gate_reasons, failure_class, boiling/dryout diagnostics, wall_soil_* fields и qcrit_status. Это является интерфейсной, граничной и отчётной доработкой: она не добавляет published HTC/dryout корреляций и не снимает source-gate с неподтверждённых published-моделей.

Модель является стационарной одномерной инженерной моделью замкнутого двухфазного контура. Она не является CFD-моделью и не решает нестационарные уравнения сохранения в грунте, стенке трубы и хладагенте. Главная расчётная задача состоит в нахождении такого параметра циркуляции (f), при котором требуемый циркуляционный напор (H_y(f)) равен заданному геометрическому напору (H).

В коде предусмотрены два способа расчёта состояния контура:

- режим совместимости с исходным листом Mathcad (worksheet_compatible);

- распределённый стационарный режим (distributed_steady).

Для замыкания двухфазной модели доступны четыре варианта:

- worksheet_compatible;

- homogeneous_equilibrium;

- zivi;

- experimental_regime_aware; историческое имя regime_aware сохранено как alias.

Первые три варианта имеют понятную физическую интерпретацию и прослеживаются до исходного Mathcad или опубликованных моделей. Вариант experimental_regime_aware использует режимно-зависимое переключение замыканий, однако его пороги и часть коэффициентов введены как авторские инженерные эвристики. Поэтому результаты этого варианта нельзя представлять как расчёт по опубликованной режимной карте без дополнительной оговорки.

После Checkpoint 5 опубликованные элементы homogeneous_equilibrium, zivi и Lockhart–Martinelli/Chisholm физически отделены от экспериментальных эвристик в модулях published_void_fraction.py и published_friction.py. После source-gate аудита Müller-Steinhagen-Heck и Friedel добавлены не расчётные корреляции, а защищённые функции-заглушки, выбрасывающие SourceRequiredCorrelationError: доступный библиографический уровень и предварительная страница статьи подтверждают публикации, но не фиксируют полную формулу, соглашение по жидкостным/газовым опорным градиентам, полному массовому потоку и выбору коэффициента трения Darcy/Fanning. После Checkpoint 6 split режимные эвристики вынесены в experimental_regimes.py, а published_regimes.py пока не содержит расчётной published-карты и возвращает source-gated статус source_required. Отдельный вход regime_model отделяет режимную диагностику от closure_model: старый CO₂-фасад сохраняет experimental default, а универсальный фасад по умолчанию показывает source-required published metadata. Эти шаги не добавляют новых эмпирических корреляций: Müller-Steinhagen-Heck, Friedel, Zuber-Findlay, Taitel–Barnea–Dukler и Wojtan–Ursenbacher–Thome остаются библиографически зафиксированными, но не подключёнными как расчётные published-модели до сверки точных формул по полному первоисточнику.

После повторной проверки source-audit от 2026-07-04 для всех записей SOURCE_REQUIRED действует политика primary-source-only. DOI landing page, Crossref metadata, abstract, учебник, обзор или пересказ формулы могут использоваться только как библиографический ориентир; они не снимают source-gate и не дают права подключать коэффициенты, transition equations или области применимости как расчётную published-модель. Снятие gate требует полного первоисточника, обновления docs/formula_registry.md, docs/source_audit_checkpoint_5_6.md и тестов.

Дополнительный open-web аудит от 2026-07-04 оформлен в docs/source_audit_open_web_2026-07-04.md, контрольная endpoint-проверка от 2026-07-05 — в docs/source_audit_open_web_2026-07-05.md, а структурированные решения по каждой записи вынесены в docs/source_gate_manifest.json. Проверка Crossref, Unpaywall/OpenAlex, publisher PDF/API endpoints и EPFL/OSTI records уточнила академический статус: для MSH, Zuber–Findlay, Taitel–Barnea–Dukler, Wojtan/Thome, Kandlikar и Gungor–Winterton подтверждены библиографические записи или landing pages, но открытый полный текст, достаточный для переноса формул, не получен; повторная endpoint-проверка не сняла ни один gate. EPFL landing page без доступного ORIGINAL/full-text bitstream остаётся metadata_only и не снимает source-gate. Найденный официальный OSTI PDF 10.2172/4636495 является только source_candidate для возможной будущей heat-transfer ветки; он не подключён к расчёту и не заменяет аудит Kandlikar/Shah/Gungor–Winterton.

Модель коэффициента трения выбирается независимо от замыкания пустотности через параметр friction_model. Для обратной совместимости используется mathcad_compat; дополнительно доступны colebrook_white, churchill_explicit, laminar_only и диагностический zero_friction.

Для CO₂ доступны две ветки свойств: Mathcad-compatible таблицы из CO2.xmcd и CoolProp HEOS. Для NH₃ доступна CoolProp/REFPROP-ориентированная ветка через RefrigerantSaturationProperties; перенос CO₂-табличных коэффициентов на аммиак запрещён. NH₃-результаты являются расчётом тем же стационарным гидравлическим solver, но не являются экспериментальной валидацией аммиачной установки из [5]. Границы critical_loads(...) для NH₃ считаются тем же алгоритмом текущего solver; это не published режимная карта и не отдельно валидированная аммиачная qcrit-модель.

После Checkpoint 7 введён параметр heat_transfer_model. Реализованный вариант prescribed_heat_input не добавляет эмпирическую корреляцию теплоотдачи: он только переводит заданную линейную тепловую нагрузку (q_) в средний тепловой поток (q’’) через гидравлический периметр испарителя. Реализованный вариант wall_coupled вычисляет эквивалентную линейную нагрузку из пользовательской эффективной проводимости и температуры грунтового слоя:

[ q_=G_{}(T_{}-t_k).  ]

Это lumped boundary condition, а не опубликованная корреляция кипения. Корреляции saturated flow boiling heat transfer, dryout и CHF не подключены; соответствующие поля результата явно получают статусы not_evaluated_source_required. Поэтому новый слой следует считать защитной диагностикой, постановкой тепловой границы и интерфейсной подготовкой к published-моделям, а не прогнозом кризиса теплообмена.

После Checkpoint 9 критические тепловые нагрузки вынесены в отдельный отчёт critical_loads.py. Он использует текущий стационарный solver как физическую систему уравнений, уточняет нижнюю и верхнюю границы существования решения после bracket-поиска и отдельно решает диссертационное условие (Hy(q_,f=0)-H=0). Этот отчёт нельзя смешивать с dryout/CHF: кризис теплообмена по-прежнему требует опубликованной heat-transfer корреляции.

После Checkpoint 10 добавлен scenario_matrix.py. Он не вводит новых уравнений, коэффициентов или published-корреляций: слой только выбирает набор контрольных точек CO₂/NH₃, выполняет быстрый поиск корня (Hy(f)-H=0) с укороченной сеткой и классифицирует результат как working, no_root, no_driving_head, near_critical_region, property_out_of_range, validation_error, backend_unavailable или numerical_failure. Сценарная матрица является регрессионной и диагностической проверкой покрытия режимов; она не является расчётом (q_{}), не заменяет critical_loads.py и не добавляет научную валидацию модели.

Интерфейсные средства (get_designer_api.py, web/src/main.jsx, run_get_co2_demo-1.py) должны рассматриваться как слой постановки, запуска и представления результата. Их академическая роль состоит в явном отображении выбранных источников и ограничений расчёта; они не являются самостоятельной физической моделью.

Документ содержит:

- описание физической системы и архитектуры программы;

- перечень допущений;

- все основные уравнения, фактически используемые кодом;

- описание режимов течения и численного алгоритма;

- источники табличных данных и формул;

- результаты программной верификации;

- разграничение верификации, валидации и регрессионного тестирования;

- аудит расхождений между Python-кодом, Mathcad, диссертацией и литературой.

- open-web source-gate аудит и manifest решений по неподключённым published-кандидатам.

# 1. Назначение и предмет моделирования

## 1.1. Физическая система

ГЕТ представляет собой герметичный гравитационный двухфазный контур, включающий горизонтальный испаритель, восходящий участок, конденсатор, сепарационную или коллекторную часть и обратную жидкостную линию. В холодный период тепло поступает из грунта к испарителю. Жидкий хладагент нагревается до состояния кипения, после чего часть массового расхода переходит в пар. Парожидкостная смесь имеет меньшую среднюю плотность, чем жидкость в обратной линии. Разность гидростатических давлений создаёт движущую силу естественной циркуляции. В конденсаторе пар отдаёт тепло атмосфере, конденсируется и возвращается в испаритель.

Физико-математическая постановка исходной модели выведена в главе 2 диссертации А. А. Ишкова [1] и в предшествующей работе по моделированию тепломассопереноса в системах горизонтального охлаждения грунтов [3]. Критические тепловые нагрузки рассмотрены в [4], а сопоставление расчётной средней температуры испарителя с экспериментальными данными для аммиачной установки — в [5].

## 1.2. Что вычисляет программа

Основные входы решателя:

| Обозначение | Имя в API | Смысл | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| (H) | H | геометрический циркуляционный напор | м |
| (q_) | qtr | линейная тепловая нагрузка испарителя | Вт/м |
| (L_i) | Li | суммарная длина испарителя | м |
| (t_k) | tcon | температура конденсации | °C |
| — | fluid | рабочее тело: CO2/R744 или NH3/R717 | строка |
| — | property_backend | источник свойств: mathcad_table, coolprop, refprop | строка |
| — | mode | алгоритм расчёта профиля | строка |
| — | closure_model | замыкание двухфазной модели | строка |
| — | friction_model | модель коэффициента трения Дарси | строка |
| — | heat_transfer_model | постановка тепловой диагностики | строка |

Главные выходы:

- параметр циркуляции (f);

- положение начала кипения;

- массовые расходы жидкости и пара;

- массовая сухость;

- расчётная пустотность, скорости фаз и коэффициент скольжения;

- идентификаторы рабочего тела, CAS, backend свойств и источник свойств;

- потери давления на участках;

- требуемый напор (H_y);

- распределения температуры, давления и гидравлических параметров;

- диагностические режимы течения;

- heat-transfer/dryout diagnostic status без published HTC/CHF-прогноза;

- статус сходимости и причина отказа.

## 1.3. Что программа не вычисляет

В текущей версии отсутствуют:

- нестационарный пуск, останов и колебания естественной циркуляции;

- устойчивость стационарных ветвей;

- CFD-структура потока в сечении;

- теплопроводность стенки и грунта в связанном расчёте;

- теплоотдача конденсатора и вычисление его температуры из метеоданных;

- явная модель сепарации капель;

- расчёт заправочной массы и уровня хладагента;

- опубликованные режимные карты Wojtan–Ursenbacher–Thome и Taitel–Barnea–Dukler;

- published saturated flow boiling heat-transfer, dryout и CHF-корреляции;

- экспериментально валидированное воспроизведение всех табличных критических нагрузок диссертации с шагом (0{,}01) Вт/м; текущий critical_loads.py реализует source-traceable поиск границ solver и отдельное условие (f=0), но не подгоняет результат к таблицам приложений;

- сценарная матрица не является доказательством устойчивости и не уточняет критические тепловые нагрузки; она фиксирует программный статус выбранных точек текущего solver;

- экспериментальную валидацию NH₃-ветки против стенда из [5];

- оценка неопределённости и доверительных интервалов.

# 2. Архитектура программной реализации

## 2.1. Поток данных

Расчётный путь имеет следующий вид:

геометрический сценарий
        |
        v
derive_geometry
        |
        v
H, qtr, Li, tcon, fluid, property_backend, mode, closure_model, regime_model, friction_model, heat_transfer_model
        |
        v
CO2MathcadModel / RefrigerantLoopModel / SteadyLoopSolver
        |
        +--> CO2SaturationProperties
        +--> RefrigerantSaturationProperties
        |       +--> MathcadCO2SaturationProperties
        |       +--> CoolPropSaturationProperties(CO2/NH3)
        |       +--> RefpropSaturationProperties
        +--> two_phase_closures
        |       +--> published_friction
        |       +--> published_void_fraction
        +--> two_phase_regimes
        +--> boiling_heat_transfer
        |
        v
SteadyLoopResult
        |
        +--> словарь совместимости
        +--> REST API
        +--> CSV, Markdown и графики
        +--> designer/web diagnostics
        +--> scenario_matrix status report

## 2.2. Назначение модулей

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| get_co2_model.py | публичный CO₂-фасад, совместимость с ранними именами Mathcad |
| refrigerant_loop_model.py | универсальный фасад CO₂/NH₃ поверх общего steady solver |
| refrigerant_properties.py | общий интерфейс свойств насыщения, Mathcad CO₂, CoolProp CO₂/NH₃ и REFPROP adapter |
| co2_steady_solver.py | основной стационарный решатель и поиск параметра (f) |
| co2_properties.py | compatibility alias для табличных свойств насыщенного CO₂ |
| co2_geometry.py | базовая геометрия и типы участков контура |
| pressure_balance.py | раздельный баланс гидростатики, трения, ускорительных и местных потерь |
| published_friction.py | опубликованные/definitional фрикционные формулы: Darcy mass-flux, Lockhart–Martinelli, Chisholm; защитные source-gate функции MSH/Friedel |
| published_void_fraction.py | опубликованные/definitional формулы массовой сухости, пустотности, HEM и Zivi |
| two_phase_closures.py | совместимый фасад двухфазных замыканий, worksheet-логика и experimental regime-aware эвристики |
| experimental_regimes.py | эвристическая классификация локальных режимов |
| two_phase_regimes.py | compatibility wrappers и summary helpers для старого API |
| published_regimes.py | защитные source-gate заготовки опубликованных режимных карт; расчётные published-карты пока не реализованы |
| boiling_heat_transfer.py | diagnostic-only пересчёт (q_q’’), статусы heat-transfer/dryout limits и failure_class |
| critical_loads.py | source-traceable поиск нижней/верхней гидродинамической critical load текущего solver, bracket/refinement и отдельное условие (f=0) |
| scenario_matrix.py | быстрый набор контрольных CO₂/NH₃ сценариев, root-scan статусы и регрессионная матрица покрытия |
| co2_results.py | типизированные результаты, профили и имена совместимости |
| co2_function_matrix.py | расчёт матрицы функционирования и приближённых границ сходимости |
| co2_visualization.py | графики профилей, замыканий и режимов |
| get_designer_geometry.py | схема сценария, валидация геометрии и solver-настроек, преобразование нарисованной геометрии |
| get_designer_api.py | локальный REST API, derivation геометрии и запуск общего refrigerant solver |
| web/src/main.jsx | интерактивный редактор геометрии, solver controls и вывод source/failure diagnostics |
| run_get_co2_demo-1.py | демонстрационный CSV/Markdown/PNG отчёт с source, failure, boiling/dryout и qcrit diagnostics |

## 2.3. Уровни научной прослеживаемости

В настоящей справке используются следующие обозначения статуса:

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| PUBLISHED | формула прослеживается до опубликованного первоисточника |
| DISSERTATION | формула дана в диссертации или статье по модели ГЕТ |
| MATHCAD | выражение или константа непосредственно перенесены из CO2.xmcd |
| NUMERICAL | численный способ реализации, не являющийся физическим законом |
| HEURISTIC | инженерная эвристика без установленного первоисточника |
| SOURCE_REQUIRED | публикация библиографически определена, но расчётная формула и соглашения о величинах ещё не сверены по полному первоисточнику |
| PLACEHOLDER | структура данных присутствует, но физически не подключена |
| REQUIRES AUDIT | обнаружено расхождение или требуется независимая проверка |

После endpoint-проверки 2026-07-05 академический статус неподключённых published-кандидатов определяется не только библиографической ссылкой, но и записью в docs/source_gate_manifest.json. Минимальная цепочка интерпретации: docs/formula_registry.md задаёт формульную запись и статус, audit-документы фиксируют доступность полного первоисточника, manifest хранит машинно-проверяемое решение, а runtime-поля model_source_status и source_gate_reasons показывают, какая часть выбранной расчётной цепочки остаётся source_required или experimental_no_primary_source.

Если источник имеет статус source_candidate, как OSTI 10.2172/4636495, это означает только доступность полного текста. До аудита применимости, переноса формул в реестр и добавления reference-тестов такой источник не становится released-моделью и не меняет поведение solver.

# 3. Обозначения

| Обозначение | Определение | Единица |
| --- | --- | --- |
| (A) | площадь живого сечения трубы | м² |
| (D_h) | гидравлический диаметр | м |
| (P_h) | гидравлический периметр, (4A/D_h) | м |
| (q’’) | средний тепловой поток на смоченный периметр | Вт/м² |
| (_r) | относительная шероховатость | 1 |
| (U) | полная тепловая мощность испарителя | Вт |
| (m) | полный массовый расход | кг/с |
| (m_g,m_l) | расходы пара и жидкости | кг/с |
| (G_g,G_l) | массовые потоки фаз через единицу площади | кг/(м²·с) |
| (x) | массовая сухость | 1 |
| () | объёмная доля газа | 1 |
| (-) | объёмная доля жидкости | 1 |
| (S=u_g/u_l) | коэффициент скольжения | 1 |
| (_g,_l,_m) | плотности газа, жидкости и смеси | кг/м³ |
| (v_g,v_l) | удельные объёмы фаз, (v=1/) | м³/кг |
| (_g,_l) | динамические вязкости | Па·с |
| (c_{p,l}) | теплоёмкость жидкости при постоянном давлении | Дж/(кг·К) |
| (r) | удельная теплота парообразования | Дж/кг |
| (p_s(T)) | давление насыщения | Па |
| (A_k=dp_s/dT) | наклон кривой насыщения | Па/К |
| (Re_g,Re_l) | числа Рейнольдса фаз | 1 |
| () | коэффициент трения Дарси | 1 |
| (X) | параметр Lockhart–Martinelli | 1 |
| (_l^2) | двухфазный множитель к жидкостному градиенту | 1 |
| (C) | константа Chisholm | 1 |
| (y=z/L_i) | безразмерная координата испарителя | 1 |
| (y_n) | координата начала кипения | 1 |
| (f) | отношение выходного расхода жидкости к расходу пара | 1 |
| (p_f,p_a) | фрикционный и ускорительный перепады | Па |
| (H_y) | требуемый геометрический напор | м |

# 4. Физические и вычислительные допущения

## 4.1. Общие допущения

- Течение стационарное: все производные по времени полагаются равными нулю.

- Модель одномерная: параметры усредняются по сечению.

- Труба полностью заполнена хладагентом; влияние неконденсирующихся газов не моделируется.

- До точки (y_n) поток считается однофазной жидкостью, после неё — двухфазной смесью.

- В базовом режиме свойства фаз на всём контуре вычисляются при заданной температуре конденсации.

- В распределённом режиме локальная температура кипящей зоны восстанавливается по локальному давлению насыщения.

- Линейная тепловая нагрузка (q_) постоянна вдоль испарителя.

- Всё тепло (U=q_L_i) в итоге связано с испарением и конденсацией хладагента; явные теплопотери соединительных труб не учитываются.

- Средний тепловой поток (q’’) является диагностическим пересчётом заданного (q_), а не результатом wall superheat, nucleate boiling или flow-boiling HTC модели.

- Температура конденсатора задаётся, а не вычисляется из теплообмена с атмосферой.

- Массовый расход пара между выходом испарителя и конденсаторной частью не меняется.

- Локальные сопротивления арматуры, поворотов и сужений отдельно не заданы.

- Ускорение свободного падения постоянно и равно (g=9{,}81) м/с².

Допущения 1–4 и 7–10 соответствуют общей постановке главы 2 диссертации [1, с. 41–58]. Однако программный код реализует сокращённую инженерную систему, а не полные интегральные уравнения массы, импульса, энергии и энтропии (2.1)–(2.27) диссертации.

## 4.2. Допущения режима worksheet_compatible

- (p_s), (r), (v_l), (v_g), (_l), (g) и (c{p,l}) постоянны по длине и берутся при (t_k).

- Парообразование на кипящем участке линейно по координате.

- Плотность двухфазного восходящего столба заменяется выходной плотностью смеси.

- Пустотность в замыкании worksheet_compatible выводится из (_l^2), как в уравнении (2.78) диссертации.

- Профили температуры и давления, возвращаемые для визуализации, не участвуют в повторном согласовании свойств.

## 4.3. Допущения режима distributed_steady

- Кипящий испаритель делится минимум на 25 контрольных объёмов.

- В горизонтальном кипящем испарителе давление изменяется за счёт рассчитанного фрикционного градиента; горизонтальная гидростатика отсутствует.

- В каждом объёме устанавливается насыщенное состояние (T=T_s(p)).

- Испарение в ячейке равно (q_z/r(T)).

- Выходной расход пара уточняется не более чем за восемь итераций с релаксацией 0,5.

- В восходящем участке массовые расходы фаз постоянны, но свойства и пустотность меняются с давлением.

- Локальный профиль давления в восходящем участке интегрируется сверху вниз по полному градиенту: трение плюс (_mg).

- Замкнутый баланс контура хранит гидростатику, трение, ускорительные и местные вклады раздельно.

## 4.4. Допущения геометрического конструктора

- Длина сегмента определяется по плоским координатам (x,z).

- (L_i) равна сумме длин всех сегментов типа evaporator.

- Высота (H) равна разности между максимальной отметкой узла и средневзвешенной отметкой испарителя, если пользователь не задал H_override_m.

- DerivedGeometry строит LoopGeometry со списком FlowSection и передаёт в solver длины, перепады отметок, диаметры, шероховатости, площади, относительные шероховатости, ориентации и heat_mode.

- В результате расчёта выводится geometry_source: mathcad_default, designer или manual_sections.

- Текущий solver поддерживает ровно один участок каждого расчётного типа: evaporator, riser, condenser и downcomer. Сегмент connector сохраняется в JSON, но при запуске solver отклоняется как неподдержанная участковая гидравлика.

- Параметры грунта имеют статус dynamic_placeholder и не входят ни в одно уравнение решателя.

# 5. Геометрия и свойства хладагента

## 5.1. Базовая геометрия

Внутренний радиус:

[ r_i=1{,}325^{-2} {}. ]

Гидравлический диаметр и площадь:

[ D_h=2r_i=2{,}65^{-2} {},  A=r_i^2.  ]

Абсолютная и относительная шероховатости:

[ ^{-4} {},  _r=7736^{-3}.  ]

Встроенные длины:

[ L_{}=6{,}5 {},  L_{}=10{,}5 {}. ]

Диаметры reference_diameter_1_m (=36{,}5) мм и reference_diameter_2_m (=67) мм сохранены для совместимости с Mathcad и контрольного отношения (R2x=1{,}8356164), но непосредственно в гидравлических формулах текущего решателя не используются.

## 5.2. Геометрия пользовательского сценария

Для сегмента между узлами ((x_1,z_1)) и ((x_2,z_2)):

[ x=x_2-x_1,z=z_2-z_1,  ]

[ L_s=, _s=(z,x).  ]

Суммарная длина испарителя:

[ L_i=_{s}L_s.  ]

Средняя отметка испарителя взвешивается по длине:

[ z_i=  {_{s}L_s}.  ]

Геометрический напор:

[ H_{}=z_{}-z_i.  ]

Если задан H_override_m, используется он; иначе (H=H_{}). Полная тепловая мощность конструктора:

[ U=q_L_i.  ]

## 5.3. Табличная модель свойств CO₂

Класс CO2SaturationProperties является compatibility alias для MathcadCO2SaturationProperties и не использует уравнение состояния. Давление насыщения, теплота парообразования, вязкости, теплоёмкость и удельные объёмы задаются таблицами и интерполируются CubicSpline из SciPy. По умолчанию применяется граничное условие not-a-knot [17, 19].

Основные температурные диапазоны таблиц:

| Свойство | Диапазон исходных узлов |
| --- | --- |
| (p_s,r,_l,_g) | от −20 до 30 °C |
| (c_{p,l}) | от −50 до 20 °C |
| (v_l,v_g) | от −56,60 до 31,04 °C |

По умолчанию неявная экстраполяция запрещена: выход за диапазон таблицы даёт PropertyRangeError и в solver возвращается как property_out_of_range. Экстраполяция допускается только при явном allow_property_extrapolation=True и должна трактоваться как compatibility-исследование, а не как физически подтверждённый расчёт.

## 5.3.1. Общий интерфейс свойств насыщения

refrigerant_properties.py вводит общий protocol RefrigerantSaturationProperties и dataclass SaturationState. Через него solver получает (p_s), (dp_s/dT), (h_l), (h_g), (r=h_g-h_l), (_l), (_g), (v_l), (v_g), (_l), (_g), (c_p), теплопроводность и поверхностное натяжение.

Поддержанные рабочие тела и aliases:

| Каноническое имя | Aliases | CAS | Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | CO2, R744, CarbonDioxide | 124-38-9 | mathcad_table, coolprop, refprop |
| NH3 | NH3, R717, Ammonia | 7664-41-7 | coolprop, refprop |

Для CoolProp backend свойства насыщения запрашиваются через PropsSI с качеством Q=0 для насыщенной жидкости и Q=1 для насыщенного пара. Официальная документация CoolProp указывает этот способ получения насыщенных жидкостных и паровых свойств, а также расчёт скрытой теплоты как (h_g-h_l) [24].

Для CO₂ CoolProp использует Span-Wagner equation of state [25]. Для NH₃ в документации CoolProp указан EOS Gao, Wu, Bell and Lemmon [26]. Транспортные свойства и поверхностное натяжение также берутся из CoolProp-ссылок на соответствующие опубликованные корреляции; в текущем коде они используются как свойства backend, а не как отдельно реализованные формулы.

Для численной регрессии добавлены reference CSV:

- data/reference_properties/co2_saturation_coolprop.csv;

- data/reference_properties/nh3_saturation_coolprop.csv.

Эти CSV фиксируют выбранные точки CoolProp 8.0.0 на линии насыщения и проверяются тестами, но не заменяют первоисточник EOS.

## 5.4. Преобразования единиц исходных таблиц

Давление:

[ p_s=p_{}^481.  ]

Теплота парообразования:

[ r=r_{}^31868.  ]

Динамическая вязкость восстанавливается из кинематической:

[ =.  ]

Для пара код предварительно переводит табличную кинематическую вязкость множителем (10^{-2}/3600), для жидкости — множителем (10^{-6}).

Табличные значения согласуются по порядку величин с таблицей 4.4 диссертации, где свойства CO₂ отнесены к справочнику Н. Б. Варгафтика [13]. Непосредственная построчная идентификация всех массивов с конкретным изданием справочника не выполнена; точным источником программных массивов является CO2.xmcd [2]. Для независимой проверки свойств рекомендуется NIST REFPROP и таблицы насыщения NIST [14].

## 5.5. Производные и обратная зависимость

Сплайн давления используется одновременно для:

[ p_s(T), A(T)=.  ]

Отдельный сплайн строится в обратном направлении:

[ T_s=T_s(p).  ]

Такой способ обеспечивает программную согласованность прямой и обратной таблиц в узлах, но не гарантирует монотонность и термодинамическую согласованность при экстраполяции.

# 6. Базовые уравнения стационарной модели

## 6.1. Тепловая мощность

При равномерной линейной нагрузке:

[ U=q_L_i.  ]

Это дискретная форма баланса энергии при пренебрежении теплопотерями соединительных участков. В диссертации соответствующие соотношения приведены в уравнениях (2.38)–(2.53) [1].

После Checkpoint 7 к результату добавлен diagnostic-only пересчёт линейной тепловой нагрузки в средний тепловой поток через гидравлический периметр:

[ P_h=,  q’’=.  ]

Эта формула является определением поверхностной плотности теплового потока для заданного (q_) и геометрии канала. Она не содержит коэффициента теплоотдачи, wall superheat, boiling number, dryout criterion или CHF-корреляции. Поэтому поля boiling_heat_transfer_limit и dryout_limit в текущей реализации имеют статус not_evaluated_source_required, если не реализована отдельная published-модель.

## 6.2. Параметр циркуляции

В модели используется определение [1, уравнение (2.75)]:

[ f=.  ]

Отсюда:

[ m_{g,{}}=,  ]

[ m=m_{g,{}}(1+f),  ]

[ m_{l,{}}=m,  m_{l,{}}=m-m_{g,{}} =fm_{g,{}}.  ]

Выходная массовая сухость:

[ x_{} = =.  ]

В распределённом режиме выражение (6.3) используется как начальное приближение. Окончательный расход пара получается суммированием локального испарения при переменной (r(T)).

## 6.3. Длина участка нагрева

Код реализует сокращённую форму уравнения (2.77) диссертации:

[ y_n=  {A_k r_k},  A_k=.|_{t_k}.  ]

Здесь все свойства в первом приближении берутся при температуре конденсации. Размерные множители (U=q_L_i) сокращаются при подстановке расходов (6.3)–(6.5).

Длины:

[ L_{}=y_nL_i,  L_{}=L_i-L_{}.  ]

Полный путь однофазной жидкости, используемый в потерях:

[ L_{}=H+L_{}+L_{}.  ]

Если (y_n), кипящий участок отсутствует и пробный режим отклоняется. Если (f<0), проход также считается невалидным.

В коде не присутствует явный член (p_{}), входящий в более общую формулу (2.36) диссертации и в формулу (2) статьи [5]. Параметр перегрева (dt_{}), предложенный в [5], также не реализован.

## 6.4. Догрев жидкости

Из (6.7) код восстанавливает температурный недогрев:

[ T_{} =,  ]

[ t_{}=t_k-T_{}.  ]

В распределённом режиме свойства однофазной части вычисляются при средней температуре:

[ t_{}=.  ]

Температура в самом горизонтальном участке догрева задаётся линейно:

[ T(z)=t_{}+T_{}, z<L_{}.  ]

## 6.5. Распределение расходов в режиме worksheet_compatible

Для (y_n<y):

[ m_g(y) = {r_k(1-y_n)},  ]

[ m_l(y)=m-m_g(y).  ]

Это программный эквивалент уравнения (2.76) диссертации при постоянной скрытой теплоте.

## 6.6. Локальное испарение в distributed_steady

В контрольном объёме ширины (z_j):

[ m_{g,j} =.  ]

Расходы в центре ячейки:

[ m_{g,j}^{c} =m_{g,j}^{} +m_{g,j},  ]

[ m_{l,j}^{c} =m-m_{g,j}^{c}.  ]

После ячейки:

[ m_{g,j}^{} =m_{g,j}^{} +m_{g,j}.  ]

Если в любой ячейке (m_l^c), пробный проход отклоняется.

# 7. Однофазная и двухфазная гидравлика

## 7.1. Массовые потоки и числа Рейнольдса

[ G_g=,  G_l=.  ]

[ Re_g=,  Re_l=.  ]

## 7.2. Коэффициент трения Дарси

Код формирует гладкое сочетание трёх выражений из исходного Mathcad [2]:

[ _{}=,  ]

[ _{}=,  ]

[ _{} =^{-2}.  ]

Вес ламинарно-турбулентного перехода:

[ w_t=  + (  ).  ]

Вес влияния шероховатости:

[ w_r=  (  ).  ]

Итог:

[  ={}(1-w_t) +{}w_t(1-w_r) +_{}w_tw_r.  ]

Формулы (64/Re) и Blasius являются классическими. Однако конкретные функции сглаживания (7.6)–(7.8) следует считать Mathcad-специфической инженерной аппроксимацией.

Критическое расхождение: в CO2.xmcd для (7.5) использована функция log, которая в Mathcad означает десятичный логарифм. В Python применяется numpy.log, то есть натуральный логарифм. Поэтому фактическая Python-формула (7.5) не тождественна исходному листу. Уравнение (2.62) диссертации, в свою очередь, использует другую зависимость Альтшуля

[ 11 (_r+)^{0{,}25}. ]

Таким образом, текущий коэффициент трения имеет статус MATHCAD + REQUIRES AUDIT, а не строго воспроизведённой опубликованной корреляции.

## 7.3. Однофазный градиент давления

Код использует уравнение Дарси–Вейсбаха в форме через массовый поток:

[ ()_{!l} = =.  ]

Для участка длины (L):

[ p_{f,l} =_l.  ]

## 7.4. Параметр Lockhart–Martinelli

Фактическая форма кода:

[ X = .  ]

Она эквивалентна:

[ X^2=  {(dp_f/dz)_g}.  ]

Подход восходит к Lockhart и Martinelli [6] и приведён в уравнениях (2.63)–(2.66) диссертации.

В коде эта формула находится в published_friction.martinelli_parameter. Модуль two_phase_closures сохраняет прежнее импортное имя для обратной совместимости, но published-реализация больше не смешана с experimental-ветками.

## 7.5. Константа Chisholm

Порог ламинарного и турбулентного состояния обеих фаз принят (Re=2320).

| Состояние газа | Состояние жидкости | (C) |
| --- | --- | --- |
| турбулентное | турбулентное | 20 |
| турбулентное | ламинарное | 12 |
| ламинарное | турбулентное | 10 |
| ламинарное | ламинарное | 5 |

Порядок строк соответствует условиям кода. Таблица дана в диссертации [1, табл. 2.1] со ссылкой на двухфазные корреляции и Chisholm; исходные публикации обсуждаются в [6, 7].

Реализация находится в published_friction.chisholm_constant; two_phase_closures.chisholm_constant является compatibility re-export.

## 7.6. Двухфазный множитель

[ _l2=1++\frac{1}{X2}.  ]

Базовый двухфазный фрикционный градиент:

[ ()_{!tp} =l^2 (){!l}.  ]

Это основное замыкание worksheet_compatible, homogeneous_equilibrium и zivi для трения. В experimental_regime_aware оно служит базой, но может заменяться эвристическим режимным градиентом.

Для published-замыканий Checkpoint 5 действует дополнительное правило: модель со статусом published не должна ссылаться на записи реестра EXP-* и не должна использовать режимно-зависимые веса без первоисточника. Это контролируется тестом tests/test_formula_registry.py.

Для Müller-Steinhagen-Heck 1986 и Friedel 1979 в published_friction.py заведены только source-gate функции:

- muller_steinhagen_heck_1986_pressure_gradient_pa_per_m;

- friedel_1979_pressure_gradient_pa_per_m.

Обе функции выбрасывают SourceRequiredCorrelationError и не вызываются solver. Такой статус означает, что публикация и предполагаемая роль корреляции в архитектуре зафиксированы, но расчётная формула не переносится в код до проверки полного первоисточника. В частности, для MSH должны быть явно сверены формула, два подгоночных параметра, определения жидкостного и газового опорных градиентов давления, соглашение по полному массовому потоку и соглашение по коэффициенту трения Darcy/Fanning. Для Friedel дополнительно должны быть сверены используемые безразмерные комплексы и область применимости горизонтального/вертикального течения.

## 7.7. Выбор модели коэффициента трения

Фактический коэффициент трения Дарси выбирается параметром friction_model:

| friction_model | Смысл |
| --- | --- |
| mathcad_compat | legacy blended-формула Python-порта с натуральным логарифмом |
| colebrook_white | итерационное решение Colebrook-White для турбулентной области и (64/Re) для ламинарной |
| churchill_explicit | явная формула Churchill 1977 |
| laminar_only | только (64/Re), диагностический режим |
| zero_friction | нулевое трение, диагностический тест баланса давления |

Параметр применяется к однофазным и базовым двухфазным фрикционным градиентам. Он не превращает experimental_regime_aware в опубликованную режимную карту: режимные эвристики этой ветки остаются отдельным источником неопределённости.

# 8. Пустотность, скорости и скольжение

## 8.1. Массовая сухость

[ x=.  ]

## 8.2. Общая формула пустотности через скольжение

Для (0<x<1):

[ = ^{-1},  ]

[ -.  ]

Для (x=0) код явно устанавливает (), для (x=1) — ().

Формула реализована в published_void_fraction.void_fraction_from_quality и поддерживает скалярные и векторные входы через явное broadcasting. Это важно для unit-тестов пустотности и для дальнейшего перехода к локальным control volumes.

## 8.3. worksheet_compatible

В соответствии с уравнением (2.78) диссертации:

[ =(_l2){-1/3},  -.  ]

Это не независимая корреляция пустотности: объёмные доли непосредственно связываются с множителем давления.

## 8.4. homogeneous_equilibrium

Принимается отсутствие скольжения:

[ S=1.  ]

После этого () вычисляется по (8.2). Модель соответствует гомогенному равновесному предельному случаю.

Кодовый источник Checkpoint 5: published_void_fraction.homogeneous_equilibrium_slip_ratio; solver вызывает его через совместимый путь closure_state_from_model(model="homogeneous_equilibrium").

## 8.5. Модель Zivi

[ S_{} =()^{1/3}.  ]

Формула выведена Zivi из принципа минимума производства энтропии для идеализированного стационарного потока [8]. В оригинальной постановке результат относится к нулевому трению и отсутствию уноса жидкости; применение к текущему горизонтальному испарителю является инженерным переносом корреляции.

Кодовый источник Checkpoint 5: published_void_fraction.zivi_1964_slip_ratio; wrapper two_phase_closures.zivi_slip_ratio оставлен для старых импортов и baseline-тестов.

## 8.6. Скорости фаз

Истинные средние скорости:

[ u_g=,  u_l=.  ]

Скорости, приведённые к полному сечению:

[ j_g=G_gv_g,  j_l=G_lv_l.  ]

Коэффициент скольжения:

[ S=.  ]

## 8.7. Плотность смеси

[ _m=_l+_g =+.  ]

## 8.8. Величина phiG1_true

Отдельно код возвращает:

[ _{} = {m_gv_g+m_lv_l}.  ]

В программном интерфейсе она исторически называется phiG1_true или outlet_gas_volume_fraction_true. Физически (8.11) является объёмной долей, рассчитанной из объёмных расходов без учёта распределения фаз по сечению. Она не совпадает с замыкающей пустотностью (), если (S), и не должна называться экспериментально истинным газосодержанием.

# 9. Режимно-зависимая модель experimental_regime_aware

Текущее имя режима в коде — experimental_regime_aware. Историческое имя regime_aware сохранено как compatibility alias и возвращает те же численные результаты, но научный статус этой ветки теперь явно experimental. Классификаторы вынесены в experimental_regimes.py и возвращают не только имя режима, но и source/status metadata. two_phase_regimes.py оставлен как compatibility-слой, а published_regimes.py пока содержит только unknown_or_out_of_range / source_required заготовки.

## 9.0. regime_model как независимый слой диагностики

После source-gate обновления Checkpoint 5-6 режимная диагностика отделена от двухфазного гидравлического замыкания. Параметр closure_model выбирает пустотность и friction response, а параметр regime_model выбирает только источник имени режима, source/status metadata и summary по длине участка.

Текущие значения:

| regime_model | Что возвращает | Научный статус |
| --- | --- | --- |
| experimental_regime_aware | старые эвристические пороги из experimental_regimes.py | EXPERIMENTAL / NO PRIMARY SOURCE |
| published_regime_map | unknown_or_out_of_range с DOI/source metadata и source_required | SOURCE_REQUIRED |

Старый фасад CO2MathcadModel по умолчанию оставляет regime_model="experimental_regime_aware", чтобы сохранить прежний baseline и отчёты. Новый универсальный RefrigerantLoopModel по умолчанию использует regime_model="published_regime_map", чтобы не выдавать эвристические пороги за published-карту.

Важно: published_regime_map сейчас является source-gated published-заготовкой, а не реализацией карт Wojtan–Ursenbacher–Thome или Taitel–Barnea–Dukler. Пока полные первоисточники не сверены, корректный академический статус этой ветки — source_required; вторичные пересказы transition criteria не должны переноситься в код как published-модель.

## 9.1. Общая схема

В каждой точке experimental_regime_aware:

- вычисляет базовое (_l^2);

- начинает с пустотности Zivi;

- классифицирует режим;

- выбирает модель пустотности и трения;

- повторяет классификацию два раза;

- выполняет финальный пересчёт;

- возвращает режим, пустотность, скорости и фрикционный градиент.

Эта итерация является программным переключателем моделей, а не решением физического уравнения межфазной структуры.

## 9.2. Горизонтальный испаритель

Входы классификатора: (x,,j_g,j_l,S).

| Условие, проверяемое по порядку | Режим |
| --- | --- |
| (x^{-4}) или (<0{,}01) | bubble_onset |
| (<0{,}12) и (j_g<0{,}6) | bubbly |
| (<0{,}12) и (j_g6) | plug |
| (0{,}12<0{,}35, j_g<1, j_l>0{,}10) | stratified_wavy |
| прочее при (0{,}12<0{,}35) | plug |
| (0{,}35<0{,}75, j_g<2{,}5, j_l>0{,}05) | intermittent |
| прочее при (0{,}35<0{,}75) | annular_transition |
| (0{,}75<0{,}93, S<12) | annular |
| (0{,}75<0{,}93, S) | annular_transition |
| (93) | annular_mist |

Скорости заданы в м/с. Эти пороги отсутствуют в источниках [10, 11] и имеют статус HEURISTIC.

## 9.3. Вертикальный восходящий участок

| Условие | Режим |
| --- | --- |
| (<0{,}15) | bubbly |
| (0{,}15<0{,}45) | slug |
| (0{,}45<0{,}80) | churn |
| (0{,}80<0{,}95) и (j_g<8) | annular |
| прочие состояния | annular_mist |

Классификатор не является реализацией механистической карты Taitel–Barnea–Dukler [10]. Опубликованная карта использует физические критерии переходов, свойства фаз и диаметр; текущая программа применяет фиксированные пороги пустотности и скорости.

## 9.4. Drift-flux-эвристика

Для пузырькового режима:

[ = ,  ]

[ V_{gj} =K_d .  ]

Коэффициенты:

| Ориентация | (C_0) | (K_d) |
| --- | --- | --- |
| горизонтальная | 1,08 | 0,30 |
| вертикальная | 1,18 | 0,50 |

Результат ограничивается (0995). Структура (9.1) напоминает drift-flux Zuber–Findlay [9], но значения (C_0), (K_d) и форма (9.2) в коде не снабжены первоисточником. Поэтому формула имеет статус HEURISTIC, а не PUBLISHED.

## 9.5. Annular-core-эвристика

[ S_{} =ann}S_{} ],  ]

[ k_{}=

]

Затем используется общая формула (8.2). Коэффициенты 0,60; 0,72 и нижняя граница 1,05 не прослеживаются до опубликованной модели.

## 9.6. Выбор модели пустотности и трения

| Режим | Пустотность | Трение |
| --- | --- | --- |
| bubble_onset, bubbly | drift_flux | homogeneous_mixture |
| plug, slug, intermittent, churn | zivi | separated_shear |
| stratified_wavy | worksheet_compatible | stratified_separated |
| annular_transition | annular_core | separated_shear |
| annular, annular_mist | annular_core | annular_film |

Для вертикального потока separated_shear и annular_film заменяются вариантами с суффиксом vertical.

## 9.7. Гомогенная вязкость

[  = +.  ]

Гомогенная плотность:

[ _{m,h} =(  + )^{-1}.  ]

Суммарный поток (G=G_g+G_l), число Рейнольдса и градиент:

[ Re_m=,  ]

[ ()_m =.  ]

## 9.8. Эвристические режимные градиенты

Обозначим однофазные градиенты (_l,_g) из (7.9). Код формирует:

[ _{lf}=l(^{-1},M_l),  {gc}=_g(^{-1},M_g).  ]

| Модель | (M_l) | (M_g) | Итоговый градиент |
| --- | --- | --- | --- |
| stratified_separated | 3,0 | 2,0 | ((0{,}88{lf}+0{,}22{gc},_l)) |
| separated_shear | 3,5 | 3,0 | ((0{,}95{lf}+0{,}40{gc},_l,_g)) |
| separated_shear_vertical | 3,5 | 3,2 | ((1{,}02{lf}+0{,}48{gc},_l,_g)) |
| annular_film | 4,0 | 4,0 | ((0{,}28{lf}+1{,}05{gc},_g)) |
| annular_film_vertical | 4,2 | 4,2 | ((0{,}32{lf}+1{,}12{gc},_g)) |

Все веса и ограничения в таблице имеют статус HEURISTIC. В текущей реализации они вынесены в ветку experimental_regime_aware и зарегистрированы в реестре как EXPERIMENTAL / NO PRIMARY SOURCE; научно корректное развитие должно заменить их опубликованными корреляциями.

Если полные данные о вязкости и геометрии не переданы, код использует упрощённые множители к (_l^2): 0,88; 0,98; 1,05; 1,15 и 1,20 в зависимости от режима. В основном решателе полные данные передаются, поэтому этот путь является резервным.

# 10. Потери давления и циркуляционный баланс

## 10.1. Кипящий горизонтальный участок

В worksheet_compatible:

[ p_{} =L_i {y_n}^{1} (){!tp} dy.  ]

Численно используется составная формула трапеций по равномерной сетке.

В distributed_steady:

[ p_{j+1} =p_j- ()_{!tp,j} z_j,  ]

[ T_j=T_s(p_j).  ]

Итог:

[ p_{} =p_{}-p_{}.  ]

## 10.2. Однофазная входная часть

[ p_{} =_l  .  ]

## 10.3. Выходной горизонтальный участок

[ p_{} = (){} L{}.  ]

В модели этот участок обозначен как condenser и имеет режим condensing_two_phase, но изменение массовых расходов вследствие конденсации на нём не рассчитывается. Название является топологической меткой, а не отдельной моделью конденсации.

## 10.4. Ускорительный перепад

Фактическое выражение кода:

[ p_a =lu{l,{}}^2{} +gu{g,{}}^2{} -{l,{}}u{l,{}}^2.  ]

Это разность потоков импульса между двухфазным выходом и жидкостным входом. Аналогичный член входит в уравнение импульса (2.13) диссертации и явно добавлен в основное уравнение статьи [5].

## 10.5. Движущий перепад в worksheet_compatible

[ _{} =l-{m,{}},  ]

[ p_{} =gH_{}.  ]

Суммарное сопротивление:

[ p_ =p_{} +p_{} +p_{} +p_a.  ]

Требуемый напор:

[ H_y = {g_{}}.  ]

Эта структура соответствует смыслу замкнутого уравнения (2.74) диссертации: разность гидростатических столбов уравновешивает фрикционные и ускорительные потери.

## 10.6. Восходящий участок в distributed_steady

В каждой ячейке riser локальный профиль давления вычисляется по полному градиенту:

[ (){} =(){} +_mg.  ]

При интегрировании сверху вниз:

[ p_{j+1} =p_j+ ()_{} H_j.  ]

Для замкнутого баланса фрикционный и гидростатический вклады сохраняются отдельно:

[ p_{f,{}} =j (){} H_j,  ]

[ p_{h,{}} =j {m,j}gH_j.  ]

Движущий перепад:

[ p_{} =j g({l,k}-_{m,j})H_j.  ]

Эквивалентная разность плотностей:

[ _{} =.  ]

Таким образом, поле давления riser остаётся физически полным, но riser_section_pressure_drop_pa, section_states[*].pressure_drop_pa и deltaP_Pa используют только сопротивления, без повторного добавления гидростатического члена.

## 10.7. Полная сумма в distributed_steady

После Checkpoint 3 суммарное сопротивление в worksheet_compatible и distributed_steady имеет одинаковый смысл:

[ p_{} =p_{} +p_{} +p_{f,{}} +p_{} +p_a.  ]

[ H_y = {g_{}}.  ]

Для аудита формируется объект LoopPressureBalance:

[ i p{h,i} +i p{f,i} +i p{a,i} +i p{loc,i} =r_p.  ]

В словарь результата выводятся pressure_balance_terms, pressure_balance_sections, pressure_balance_total_friction_pa, pressure_balance_total_hydrostatic_pa, pressure_balance_total_acceleration_pa, pressure_balance_total_local_pa, pressure_balance_total_resistance_pa и pressure_balance_residual_pa. Для замкнутого расчёта (r_p) служит диагностической невязкой явного pressure-balance слоя.

# 11. Численное решение

## 11.1. Невязка

[ F(f)=H_y(f)-H.  ]

Рабочий режим соответствует:

[ F(f^*)=0.  ]

## 11.2. Поиск интервала

По умолчанию:

[ f.  ]

Строится логарифмическая сетка из 220 значений; для distributed_steady число проб ограничивается 80. Невалидные проходы превращаются в NaN. Код находит все соседние пары конечных значений со сменой знака, но для решения использует только первый интервал.

Следствие: если существует несколько стационарных ветвей, программа сообщает их количество через n_sign_changes, однако возвращает первую найденную ветвь и не выполняет анализ её устойчивости.

## 11.3. Метод Брента

На первом интервале со сменой знака применяется scipy.optimize.root_scalar с методом brentq:

[ {}=10^{-10},  {}=10^{-10}.  ]

Метод сочетает бисекцию, секущую и обратную квадратичную интерполяцию [18, 19]. Для непрерывной функции и корректного интервала он сохраняет надёжность метода с гарантированным охватом корня.

## 11.4. Сеточная независимость

Число точек зависит от этапа:

| Операция | worksheet_compatible | distributed_steady |
| --- | --- | --- |
| вычисление невязки | 250 | 80 |
| вспомогательная температура | 500 | 160 |
| финальный результат | 1200 | 400 |
| riser | отсутствует как профиль | от 40 до 120 |

Переключение числа точек между поиском корня и финальным проходом приводит к небольшой ненулевой разности между итоговым (H_y) и (H). В регрессионных данных она находится в пределах принятых тестами допусков. Систематическое исследование сходимости по сетке не выполнено.

## 11.5. Итерация расхода пара

В distributed_steady начальное приближение:

[ m_g^{(0)}=.  ]

После интегрирования:

[ m_g^{} =_j.  ]

Если:

[ | m_g^{}-m_g^{(n)} |  ( 10^{-10}, 10^{-6}(m_g^{},10^{-10}) ),  ]

итерация завершается. Иначе:

[ m_g^{(n+1)} = ( m_g^{(n)}+m_g^{} ).  ]

Максимум — восемь итераций. Отдельный статус несходимости этого внутреннего цикла не формируется: после восьми итераций используется последняя оценка.

# 12. Вспомогательные температуры и показатели Mathcad

## 12.1. Температура tmm

После нахождения (f) решается:

[ (t_k-t_{mm}) - {A(t)} + {v_l(t)A(t)} =0,  ]

[ t=.  ]

Корень ищется на интервале:

[ t_{mm} ^  ]

по сетке 800 точек и затем методом Брента с xtol = rtol = (10^{-12}).

## 12.2. Температура выходной смеси

[ t_{} =t_k+  A(t_k).  ]

## 12.3. Средняя температура

[ t_{} =y_n +(1-y_n).  ]

Это алгебраическая реконструкция исходного рабочего листа, а не интеграл фактического распределённого профиля.

## 12.4. Нормированные индикаторы

[ RVN0=  {UA_k},  ]

[ RVN= ,  ]

[ RV1=  {A_kv_lU}.  ]

Эти величины сохранены для совместимости с Mathcad. Их размерность и физическая интерпретация в коде явно не документированы, поэтому использовать их как универсальные безразмерные критерии без дополнительного вывода нельзя.

# 13. Расчётные режимы

## 13.1. Режимы решателя

| mode | Свойства | Испаритель | Riser | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| worksheet_compatible | при (t_k) | интегральная формула | выходная плотность | воспроизведение Mathcad |
| distributed_steady | локальные по (p_s(T)) | контрольные объёмы | распределённый профиль | исследовательское развитие |

## 13.2. Замыкания

| closure_model | Пустотность | Трение | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| worksheet_compatible | из (_l^2) | Martinelli–Chisholm | MATHCAD/DISSERTATION |
| homogeneous_equilibrium | (S=1) | Martinelli–Chisholm | PUBLISHED limiting model |
| zivi | (S=(_l/_g)^{1/3}) | Martinelli–Chisholm | PUBLISHED correlation |
| experimental_regime_aware (regime_aware alias) | переключение | переключение | EXPERIMENTAL / NO PRIMARY SOURCE |

Обе группы параметров независимы: можно использовать любое из перечисленных замыканий в обоих режимах решателя. Практически наиболее содержательные распределённые профили получаются при mode = distributed_steady.

Параметр friction_model независим от closure_model: он выбирает базовый коэффициент Дарси для однофазных и двухфазных фрикционных градиентов, а не модель пустотности.

Checkpoint 5 не вводит отдельного пользовательского режима published_two_phase: текущими published-замыканиями остаются homogeneous_equilibrium и zivi, а базовый фрикционный слой для них — Lockhart–Martinelli/Chisholm. Новые имена корреляций будут добавляться только после записи в docs/formula_registry.md и отдельного теста области применимости.

## 13.3. Режимная диагностика

| regime_model | Источник flow_regime | Статус |
| --- | --- | --- |
| experimental_regime_aware | experimental_regimes.py | experimental |
| published_regime_map | published_regimes.py source-gate для WUT/TBD | source_required |

regime_model не меняет рассчитанную пустотность, массовый расход или фрикционный градиент сам по себе; эти величины остаются ответственностью closure_model и friction_model. Его задача — не смешивать режимные диагностики разного научного статуса в одном имени результата.

## 13.4. Фазовые состояния профиля

В испарителе всегда используются укрупнённые фазовые метки:

- single_liquid_heating;

- boiling_two_phase.

Дополнительно сохраняется диагностический flow_regime. Для однофазной части это single_liquid_heating; для кипящей — один из режимов раздела 9. В новых полях профиля дополнительно сохраняются source, status, transition criteria и confidence для каждой точки.

В профиле riser применяются bubbly, slug, churn, annular, annular_mist. В объекте section_states режим riser равен доминирующему по длине.

## 13.5. Доминирующий режим

Доля режима:

[ _k=  {_jL_j}.  ]

Доминирующим считается первый режим после сортировки по убыванию (_k), затем по алфавиту.

## 13.5. Критические тепловые нагрузки в диссертации

Исходная постановка различает:

[ q_{}^{}<q_<q_{}^{}.  ]

Нижний предел связан с исчезновением достаточной двухфазной зоны и циркуляции. Верхний предел связан с кризисом кипения, при котором:

[ f=0,x_{}=1,_{}=1.  ]

Для CO₂ при (H=2{,}5) м, (L_i=200) м, (t_k=0 ^) диссертация приводит:

[ q_{}^{}=2{,}48 {},  q_{}^{}=71{,}18 {}.  ]

Эти значения используются в проекте как именованные контрольные сценарии, но не как автоматически доказанные границы текущего Python-решателя.

После Checkpoint 9 в проект добавлен отдельный модуль critical_loads.py. Он не использует карту сходимости co2_function_matrix.py как физический результат. Алгоритм сначала ищет интервал тепловых нагрузок, где текущая система уравнений имеет стационарное решение, а затем отдельно решает верхнее предельное условие

[ Hy(q_,f=0)-H=0.  ]

Поэтому отчёт critical_loads содержит две верхние оценки: upper_scan_load для границы существования решения текущего solver и upper_f_zero_load для диссертационного предела (f=0). В текущей Python-реализации они могут отличаться от табличных значений диссертации, потому что код не подгоняет коэффициенты к таблицам приложений и сохраняет выбранные property/closure/friction-модели.

## 13.6. Матрица функционирования Python

co2_function_matrix.py исследует:

- (L_i=50350) м с шагом 25 м;

- (H=14) м с шагом 0,25 м;

- 29 значений (q_) от 2,48 до 130 Вт/м;

- (t_k=0 ^);

- distributed_steady;

- worksheet_compatible и experimental_regime_aware (regime_aware alias).

Всего рассчитано 9802 точки. В существующем артефакте:

- сошлось 8357 расчётов;

- 608 сошедшихся точек помечены near_limit;

- средний максимальный сошедшийся (q_) равен 95,49 Вт/м для worksheet_compatible и 125,24 Вт/м для experimental_regime_aware.

Критерий near_limit:

[ x_{}95  {}99  Q{l,{}} {}.  ]

Эти пороги являются программными критериями диагностики. Максимальная сошедшаяся точка сетки не равна физически доказанной критической нагрузке. Особенно нельзя интерпретировать более высокий предел experimental_regime_aware как повышение реальной пропускной способности системы: он является следствием выбранных эвристических замыканий.

## 13.7. Boiling/dryout diagnostic scaffold

Текущий параметр heat_transfer_model поддерживает два явно различных уровня постановки:

| heat_transfer_model | Статус | Поведение |
| --- | --- | --- |
| prescribed_heat_input | реализован | заданный (q_) переводится в средний (q’’), без HTC/dryout корреляции |
| wall_coupled | реализован как user-supplied boundary | (q_=G_{}(T_{}-t_k)), без HTC/dryout корреляции |

Для prescribed_heat_input поле boiling_heat_transfer_status равно diagnostic_only_source_required при сошедшемся расчёте. Это означает, что solver может сообщить величину (q’’), но не оценивает коэффициент теплоотдачи, температуру стенки, wall superheat, dryout или CHF.

Для wall_coupled solver сначала строит WallSoilBoundary, проверяет положительность (G_{}), выбирает температуру грунтового слоя, содержащего среднюю отметку испарителя, и заменяет входной (q_) на вычисленное значение. Если граничное условие отсутствует, (G_{}) или (T_{}t_k), расчёт завершается validation_error. Этот режим не решает теплопроводность грунта во времени и не рассчитывает температуру стенки трубы; он только задаёт внешнюю эффективную линейную связь “грунт -> испаритель”.

Если гидравлический расчёт не сошёлся, dryout не объявляется автоматически. Например, no_root_bracket классифицируется как numerical_failure, а dryout_limit остаётся not_evaluated_source_required. Near-critical предупреждение от property backend переносится в property_limit, чтобы не маскировать область свойств под кризис кипения.

# 14. Результаты, интерфейсы и визуализация

## 14.1. Структурированный результат

SteadyLoopResult содержит:

- входные параметры;

- признак converged;

- найденный (f);

- интервал корня;

- число смен знака;

- статус и причину отказа;

- имя пакета свойств, рабочее тело, CAS, backend и source metadata;

- итог одного стационарного прохода;

- вспомогательные температуры и показатели Mathcad.

SteadyPassResult содержит интегральные расходы, пустотность, скорости, перепады давления, напор, режимы, состояния участков, профиль испарителя и профиль riser.

## 14.2. Исторические имена

| Историческое поле | Физический смысл |
| --- | --- |
| fff | параметр циркуляции (f) |
| yn | доля испарителя до начала кипения (y_n) |
| GG_out_kg_s | выходной расход пара |
| GL_out_kg_s | выходной расход жидкости |
| GL_in_kg_s | входной расход жидкости |
| phiG_formula | замыкающая пустотность () |
| phiL_formula | замыкающая доля жидкости () |
| VG_out_m_s, VL_out_m_s | истинные скорости фаз на выходе |
| deltaP_Pa | суммарное сопротивление без гидростатики |
| sumPsiL_Pa | перепад кипящего участка |
| delta_pX_Pa | входные однофазные потери |
| delta_pL1_Pa | потери выходного участка |
| delta_Pu_Pa | ускорительный перепад |
| rhoef_kg_m3 | выходная плотность смеси |
| Hy_m | требуемый напор |
| chiG1_mass | выходная массовая сухость |
| GL1_lph | объёмный расход выходной жидкости |
| GL0_lph | объёмный расход входной жидкости |
| GG0_liq_equiv_lph | паровой массовый расход в эквиваленте жидкого объёма |
| GG0_gas_lph | объёмный расход пара при (v_g) |
| phiG1_true | no-slip-объёмная доля по (8.11) |
| outlet_no_slip_gas_volume_fraction | физически явный alias для phiG1_true |
| outlet_gas_volume_fraction_closure | замыкающая пустотность () |
| outlet_closure_void_fraction | физически явный alias для outlet_gas_volume_fraction_closure |
| outlet_mass_quality | физически явный alias для chiG1_mass |
| fluid, fluid_cas, refrigerant_name | идентификаторы рабочего тела |
| property_backend, property_source | источник термодинамических свойств |
| tmm_C, tvih_C, tav_C | вспомогательные температуры Mathcad |
| RVN0, RVN, RV1 | нормированные индикаторы |
| model_scientific_status | статус выбранного closure-слоя: mathcad_compatible, published, experimental, mixed |
| model_source_status | агрегированный source-status активной расчётной цепочки |
| source_gate_reasons | список причин, по которым результат остаётся source-gated или experimental |
| regime_model | выбранный источник режимной диагностики |
| regime_model_source_status | source-status режимной диагностики |
| friction_model | фактически выбранная модель коэффициента трения |
| pressure_balance_terms | список гидростатических, фрикционных, ускорительных и местных членов |
| pressure_balance_sections | агрегированные члены баланса по участкам |
| pressure_balance_total_friction_pa | сумма фрикционных вкладов |
| pressure_balance_total_hydrostatic_pa | сумма гидростатических вкладов |
| pressure_balance_total_acceleration_pa | сумма ускорительных вкладов |
| pressure_balance_total_local_pa | сумма местных вкладов |
| pressure_balance_total_resistance_pa | сумма сопротивлений без гидростатики |
| pressure_balance_residual_pa | невязка явного замкнутого баланса |
| heat_transfer_model | выбранный уровень тепловой постановки |
| thermal_boundary_model | prescribed_heat_input или wall_soil_effective_conductance |
| wall_soil_temperature_c | температура грунтового слоя, использованная для wall_coupled |
| wall_soil_effective_conductance_w_m_k | пользовательская эффективная линейная проводимость (G_{}) |
| wall_soil_delta_t_k | разность (T_{}-t_k) |
| wall_soil_qtr_w_m | вычисленная линейная нагрузка (q_) для wall_coupled |
| wall_soil_boundary_source | строка-источник граничной постановки |
| boiling_heat_flux_w_m2 | средний (q’’=q_/P_h), диагностический пересчёт |
| boiling_heat_transfer_status | статус диагностики теплообмена |
| boiling_heat_transfer_limit | статус ограничения теплоотдачи, сейчас source-required |
| dryout_limit | статус dryout/CHF ограничения, сейчас source-required |
| qcrit_status | статус отдельного отчёта critical_loads; в обычном SteadyLoopResult по умолчанию not_evaluated |
| qcrit_model | модель qcrit-отчёта; в critical_loads используется dissertation_scan_plus_f_zero, в одиночном steady-run — not_evaluated |
| hydrodynamic_limit | физико-гидравлический класс ограничения, если выявлен |
| property_limit | ограничение по свойствам или near-critical warning |
| numerical_failure | численный отказ, например отсутствие корневого интервала |
| failure_class | агрегированный класс: none, validation_error, hydrodynamic_limit, property_limit или numerical_failure |
| warnings | список предупреждений diagnostic/property слоёв |

Поля GG0_lph и GG0_liq_equiv_lph являются полными алиасами.

## 14.3. Состояния участков

Решатель возвращает пять записей:

- downcomer;

- riser;

- evaporator_preboiling;

- evaporator_boiling;

- condenser.

В worksheet_compatible riser представлен агрегированно и не входит отдельным вкладом в историческую сумму Mathcad. В distributed_steady профиль riser входит в расчёт как отдельный фрикционный вклад; гидростатическая часть riser хранится в pressure_balance_sections.

## 14.4. Профиль испарителя

Для каждой точки сохраняются:

- безразмерная и размерная координаты;

- фазовое состояние и режим течения;

- температура и давление;

- расходы фаз;

- пустотность;

- приведённые скорости;

- скольжение;

- числа Рейнольдса;

- (X), (_l^2);

- градиент давления.

## 14.5. Профиль riser

Сохраняются высота, режим, температура, давление, объёмные доли, плотность смеси, приведённые скорости, скольжение, полный локальный градиент и накопленный движущий перепад. Полный градиент нужен для профиля давления; в суммарное сопротивление входит только фрикционная часть.

## 14.6. Графические материалы

Существующие расчётные иллюстрации проекта:

Профиль испарителя

Профиль восходящего участка

Сравнение замыканий

Диагностические режимы течения

Матрица предельной сходимости worksheet_compatible

Рисунки являются результатами текущего программного расчёта. Они не заменяют экспериментальные данные и не доказывают корректность выбранных замыканий.

# 15. Геометрический конструктор, API и web-интерфейс

## 15.1. Структура сценария

Сценарий GETScenario включает:

- scenario_id и name;

- nodes с координатами (x,z);

- segments с типом, диаметром и шероховатостью;

- thermal;

- soil;

- solver.

Допустимые типы сегментов: evaporator, riser, condenser, downcomer, connector.

Connector-сегменты могут храниться в сценарии как элементы редактирования, но текущий steady solver принимает только расчётные участки evaporator, riser, condenser и downcomer. Произвольная многосегментная схема с локальными сопротивлениями переходов остаётся следующим этапом.

Допустимый thermal.mode пока один: prescribed_qtr. Фактический способ задания тепловой нагрузки выбирается через solver.heat_transfer_model: prescribed_heat_input использует thermal.qtr_W_m, а wall_coupled вычисляет (q_) из параметров грунтового boundary.

Поле solver хранит:

- tcon_C;

- mode;

- closure_model;

- H_override_m;

- fluid;

- property_backend;

- regime_model;

- friction_model;

- heat_transfer_model;

- allow_property_extrapolation.

## 15.2. Валидация сценария

Проверяются:

- непустой идентификатор;

- уникальность узлов и сегментов;

- существование концов каждого сегмента;

- ненулевая длина;

- положительный диаметр;

- неотрицательная шероховатость;

- положительные свойства грунта;

- корректный порядок границ грунтовых слоёв;

- допустимые mode и closure_model;

- допустимые fluid и property_backend;

- запрет mathcad_table для NH₃;

- допустимые regime_model, friction_model и heat_transfer_model;

- положительный H_override_m.

Перед запуском дополнительно требуются (L_i>0), (H>0), (q_>0).

## 15.3. Передача параметров решателю

После Checkpoint 4 designer передаёт в solver не только скалярные режимные параметры, но и объект LoopGeometry:

[ {H, q_, L_i, t_k, {}, {}, {}, {}, {}, {}, {}}.  ]

fluid, property_backend и allow_property_extrapolation используются при создании RefrigerantLoopModel и его property backend; остальные параметры передаются в SteadyLoopInputs. Для старых CO₂-сценариев дефолты сохраняют ветку mathcad_table, experimental_regime_aware, mathcad_compat и prescribed_heat_input; для NH₃ mathcad_table запрещён. При heat_transfer_model="wall_coupled" designer передаёт WallSoilBoundary; авторитетное значение (q_) в solver становится вычисленным wall/soil значением, а не ручным thermal.qtr_W_m.

geometry содержит четыре расчётных участка FlowSection: evaporator, riser, condenser и downcomer. Для каждого участка сохраняются идентификатор, тип, ориентация, длина, перепад отметки, гидравлический диаметр, абсолютная и относительная шероховатость, площадь и heat_mode. Python-фасад также допускает ручную геометрию с geometry_source="manual_sections". В сценарии конструктора тепловой режим участка пока соответствует prescribed_qtr / prescribed_heat_input.

## 15.4. Параметры грунта

В JSON предусмотрены:

- теплопроводность;

- объёмная теплоёмкость;

- объёмная скрытая теплота;

- начальная температура;

- отметки слоёв;

- эффективная линейная проводимость effective_conductance_W_mK.

Теплопроводность, объёмная теплоёмкость и скрытая теплота пока валидируются и сохраняются как данные будущей распределённой модели грунта. В режиме wall_coupled текущий solver использует только effective_conductance_W_mK и initial_temperature_C слоя, содержащего среднюю отметку испарителя, чтобы вычислить (q_=G_{}(T_{}-t_k)). Поэтому статус грунтового слоя смешанный: эффективная boundary condition реализована, а нестационарная soil model остаётся PLACEHOLDER.

## 15.5. REST API

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| GET /api/health | проверка доступности |
| GET /api/scenarios | список сохранённых сценариев |
| GET /api/scenarios/demo | демонстрационный сценарий и производная геометрия |
| GET /api/scenarios/{id} | загрузка сценария |
| POST /api/scenarios | проверка и сохранение JSON |
| POST /api/derive | расчёт (L_i,H,U) без запуска решателя |
| POST /api/run | проверка, геометрия и стационарный расчёт |

API предназначен для локальной работы. CORS разрешён только для localhost и 127.0.0.1 на порту 5173. Сценарии записываются в artifacts/scenarios.

POST /api/run возвращает полный SteadyLoopResult.to_dict(). Поэтому клиент получает не только старые инженерные величины (f), (H_y), (p), (G) и (x), но и source/failure поля: fluid, property_backend, model_source_status, source_gate_reasons, failure_class, boiling_heat_transfer_limit, dryout_limit, thermal_boundary_model, wall_soil_*, qcrit_status и qcrit_model.

## 15.6. Web-интерфейс

React-интерфейс позволяет:

- добавлять и перемещать узлы;

- соединять их сегментами;

- назначать типы;

- задавать диаметры и шероховатости;

- редактировать (q_,t_k,H), mode, closure_model, fluid, property_backend, regime_model, friction_model и heat_transfer_model;

- для wall_coupled задавать температуру грунтового слоя и эффективную линейную проводимость;

- включать явную экстраполяцию свойств, если пользователь принимает этот риск;

- сохранять и запускать сценарий;

- видеть основные гидравлические результаты;

- видеть source/failure diagnostics, boiling/dryout statuses, wall_soil_* fields, qcrit_status и список source_gate_reasons.

Клиент повторяет часть геометрических формул для интерактивного предварительного просмотра. Авторитетный расчёт перед запуском выполняется сервером.

Web-интерфейс не запускает critical_loads по умолчанию: поле qcrit_status в обычном steady-run остаётся not_evaluated. При выборе NH₃ клиент автоматически заменяет mathcad_table на coolprop, чтобы не отправлять заведомо недопустимый backend.

# 16. Верификация и валидация

## 16.1. Термины

Верификация отвечает на вопрос: правильно ли программа реализует выбранные уравнения. Валидация отвечает на вопрос: адекватно ли уравнения описывают реальную установку. Регрессионный тест отвечает только на вопрос: не изменился ли заранее зафиксированный программный результат.

## 16.2. Контрольные значения Mathcad

В проекте проверяются:

| Величина | Ожидаемое значение | Результат Python | Относительная ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| (p_s(-10^)), Па | 2647719,0 | 2647719,0 | 0 |
| (r(-10^)), Дж/кг | 261716,868 | 261716,868 | 0 |
| RV1, базовый сценарий | (8{,}008966711394417^{-6}) | (8{,}008966711396668^{-6}) | (2{,}81^{-13}) |
| (d_2/d_1) | 1,8356164383561646 | 1,8356164383561646 | 0 |

Эти проверки подтверждают перенос отдельных таблиц и выражений, но не полного гидравлического решения.

## 16.3. Регрессионные сценарии worksheet_compatible

| Сценарий | (q_), Вт/м | (f) | (_{}) | (p_), Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xmcd_default | 76,68 | 0,304814 | 0,969113 | 16030,97 |
| нижняя контрольная точка | 2,48 | 67,656207 | 0,123854 | 5394,18 |
| верхняя табличная точка | 71,18 | 0,390004 | 0,960819 | 15655,59 |
| умеренная нагрузка | 20,00 | 4,684446 | 0,671231 | 11327,71 |
| высокая нагрузка | 90,00 | 0,155080 | 0,984044 | 16958,58 |

Числа являются базовой линией текущего Python-кода. Из-за отмеченного расхождения log/ln их нельзя автоматически считать точным воспроизведением всех вычислений CO2.xmcd.

## 16.4. Проверки distributed_steady

Тесты подтверждают:

- формирование нетривиального профиля температуры;

- монотонное изменение давления на кипящем участке;

- наличие профиля riser;

- положительный движущий перепад;

- различие результатов четырёх замыканий;

- переключение experimental_regime_aware на drift_flux, homogeneous_mixture, annular_core и annular_film;

- достижение annular_film при высокой нагрузке;

- раздельный pressure-balance слой без повторного учёта гидростатики riser;

- нулевое трение через zero_friction как диагностический предельный случай;

- dispatch моделей mathcad_compat, colebrook_white, churchill_explicit, laminar_only, zero_friction;

- корректную сериализацию результатов.

## 16.5. Автоматизированный набор

После Checkpoint 9 выполнялись проверки:

- pytest tests/test_qcrit_solver.py -q — 5 passed;

- pytest tests/test_formula_registry.py -q — 91 passed;

- pytest tests/test_co2_result_fields.py -q — 6 passed;

- pytest tests/test_refrigerant_loop_model.py -q — 2 passed;

- pytest tests/test_baseline_compatibility.py tests/test_boiling_diagnostics.py tests/test_pressure_balance.py -q — 18 passed;

- pytest tests/test_nh3_loop_solver.py tests/test_nh3_properties.py -q — 10 passed.

После Checkpoint 10 для сценарной матрицы выполнены проверки:

- pytest tests/test_scenario_matrix.py -q — 18 passed;

- pytest tests/test_refrigerant_loop_model.py tests/test_segmented_geometry.py tests/test_qcrit_solver.py tests/test_scenario_matrix.py -q — 31 passed.

После source-audit обновления от 2026-07-04 полный набор в текущем окружении завершился успешно:

- pytest -q — 225 passed за 510.06 s.

- pytest tests/test_formula_registry.py tests/test_regime_maps.py tests/test_two_phase_pressure_drop.py tests/test_refrigerant_loop_model.py -q — 120 passed за 21.65 s.

Этот полный прогон заменяет прежнюю запись о таймауте. Targeted-наборы ниже остаются полезными для быстрой локальной проверки отдельных подсистем.

После добавления Checkpoint 7 scaffold дополнительно выполнены targeted-проверки:

- pytest tests/test_boiling_diagnostics.py tests/test_formula_registry.py tests/test_refrigerant_loop_model.py tests/test_co2_result_fields.py -q -m "not slow and not distributed" — 91 passed, 3 deselected;

- pytest tests/test_pressure_balance.py tests/test_void_fraction_models.py tests/test_two_phase_pressure_drop.py tests/test_regime_maps.py -q — 20 passed;

- pytest tests/test_nh3_properties.py tests/test_nh3_loop_solver.py -q -m "not slow and not distributed" — 9 passed, 1 deselected.

После обновления отчётов и designer UI выполнены проверки:

- pytest tests/test_get_designer_geometry.py tests/test_get_designer_api.py tests/test_refrigerant_loop_model.py tests/test_co2_result_fields.py tests/test_boiling_diagnostics.py -q -m "not slow" — 19 passed, 3 deselected;

- pytest tests/test_formula_registry.py tests/test_regime_maps.py tests/test_two_phase_pressure_drop.py tests/test_void_fraction_models.py -q — 117 passed;

- python run_get_co2_demo-1.py — демонстрационный отчёт, CSV и графики пересобраны;

- npm.cmd run build в web — production build собран;

- python -m py_compile get_designer_geometry.py get_designer_api.py run_get_co2_demo-1.py — синтаксическая проверка пройдена.

Тесты включают свойства CO₂/NH₃, CoolProp reference CSV, регрессию Mathcad-compatible ветки, формульный реестр, pressure balance, результаты, геометрию, API, новый RefrigerantLoopModel, NH₃ loop scenarios, qcrit bracket/f-zero solver, сценарную матрицу Checkpoint 10, защиту boiling/dryout diagnostics от подмены численной несходимости, а также round-trip новых designer solver controls и возврат source/failure diagnostics через REST API. Это хороший уровень программной защиты от случайных изменений, но не научная валидация.

## 16.6. Экспериментальные данные

Работа [5] сообщает высокую связь расчётной и экспериментальной средней температуры аммиачного испарителя; до введения перегрева коэффициент детерминации составил (R^2=96{,}12%), а расчёт систематически занижал температуру примерно на 2,52 °C. Для согласования был введён параметр перегрева.

Ограничения переноса этого вывода на текущий код после Checkpoint 10:

- экспериментальный хладагент — аммиак, но новая NH₃-ветка пока проверена программно через CoolProp, а не по экспериментальным рядам;

- параметр перегрева в Python отсутствует;

- текущие режимы distributed_steady и experimental_regime_aware появились позже;

- тесты не загружают экспериментальные ряды и не вычисляют метрики ошибки;

- геометрия и теплообмен экспериментального стенда не воспроизводятся полностью.

Следовательно, текущий Python-код имеет регрессионную верификацию, частичную проверку переноса Mathcad, CoolProp sanity-базис для CO₂/NH₃ и косвенную опору на валидацию семейства моделей, но не прямую экспериментальную валидацию ни для CO₂, ни для новой NH₃-ветки.

# 17. Матрица научной прослеживаемости

| Элемент | Реализация | Источник | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| (U=q_L_i) | solver и designer | баланс энергии, [1] | DISSERTATION |
| (q’’=q_/P_h) | boiling_heat_transfer | определение среднего теплового потока | DEFINITIONAL |
| (q_=G_{}(T_{}-t_k)) | wall_coupled boundary | пользовательская эффективная wall/soil boundary condition | USER_SUPPLIED_BOUNDARY |
| расходы (6.3)–(6.5) | solver | [1], (2.75) | DISSERTATION |
| (y_n), (6.7) | solver | [1], (2.77) | DISSERTATION |
| общий интерфейс свойств | refrigerant_properties | API-инвариант проекта | ENGINEERING |
| CO₂ Mathcad table backend | MathcadCO2SaturationProperties | CO2.xmcd [2], справочные таблицы [13] | MATHCAD |
| CO₂ CoolProp HEOS | CoolPropSaturationProperties(CO2) | CoolProp [24], Span-Wagner [25] | PUBLISHED BACKEND |
| NH₃ CoolProp HEOS | CoolPropSaturationProperties(NH3) | CoolProp [24], Gao-Wu-Bell-Lemmon [26] | PUBLISHED BACKEND |
| REFPROP adapter | RefpropSaturationProperties | NIST REFPROP [14] | OPTIONAL |
| RefrigerantLoopModel | refrigerant_loop_model | общий facade над тем же solver | ENGINEERING |
| сценарная матрица | scenario_matrix.py | регрессионный root-scan набор текущего solver | ENGINEERING / REGRESSION |
| (Re) | closures | классическая гидравлика, [12] | PUBLISHED |
| (64/Re) | closures | Hagen–Poiseuille | PUBLISHED |
| (0{,}3164/Re^{0,25}) | closures | Blasius | PUBLISHED |
| rough-формула | closures | CO2.xmcd | MATHCAD / REQUIRES AUDIT |
| erf-сглаживание | closures | CO2.xmcd | MATHCAD |
| (X) | published_friction | Lockhart–Martinelli [6] | PUBLISHED |
| (_l^2) и (C) | published_friction | Chisholm [7], [1] | PUBLISHED |
| (=(_l2){-1/3}) | closures | [1], (2.78) | DISSERTATION |
| homogeneous (S=1) | published_void_fraction | стандартный предельный случай | PUBLISHED |
| Zivi | published_void_fraction | [8] | PUBLISHED |
| drift-flux-структура | closures | концепция [9] | PUBLISHED structure |
| коэффициенты drift_flux | closures | источник не установлен | HEURISTIC |
| annular_core | closures | источник не установлен | HEURISTIC |
| режимные пороги | regimes | источник не установлен | HEURISTIC |
| режимные градиенты | closures | источник не установлен | HEURISTIC |
| горизонтальная опубликованная карта | source-gate, не расчётная модель | Wojtan et al. [11] | SOURCE_REQUIRED |
| вертикальная опубликованная карта | source-gate, не расчётная модель | Taitel et al. [10] | SOURCE_REQUIRED |
| saturated flow boiling HTC | не реализована | Kandlikar/Shah/Gungor-Winterton требуют сверки | SOURCE REQUIRED |
| dryout/CHF diagnostic | не реализован как published prediction | первоисточник не подключён | SOURCE REQUIRED |
| MSH/Friedel pressure-drop fallback | защитный source-gate, не расчётная модель | [15], [16] | SOURCE_REQUIRED |
| Zuber-Findlay drift-flux coefficients | не реализованы как published | [9] | SOURCE REQUIRED |
| primary-source-only source-gate | docs/source_audit_checkpoint_5_6.md; docs/source_audit_open_web_2026-07-04.md; docs/source_audit_open_web_2026-07-05.md; docs/source_gate_manifest.json | полный первоисточник обязателен; DOI/abstract/Crossref/landing page без full-text bitstream недостаточны | ACADEMIC POLICY |
| OSTI 1962 boiling report | source candidate, не расчётная модель | full-text PURL [29], применимость не аудирована | SOURCE_CANDIDATE |
| локальное насыщение | distributed solver | (p_s(T)), [1, 13, 14] | ENGINEERING |
| явный баланс давления | pressure_balance | интегральный баланс замкнутого контура | PUBLISHED / DEFINITIONAL |
| гидростатика по участку | pressure_balance | (g z) | PUBLISHED / DEFINITIONAL |
| Colebrook-White | closures | уравнение Colebrook-White | PUBLISHED |
| Churchill 1977 | closures | явная корреляция Churchill | PUBLISHED |
| метод трапеций | solver | численный анализ | NUMERICAL |
| CubicSpline | properties | de Boor, SciPy [17, 19] | NUMERICAL |
| Brent | solver | Brent, SciPy [18, 19] | NUMERICAL |
| матрица сходимости | function_matrix | авторский анализ | NUMERICAL |
| эффективная wall/soil boundary | designer + solver | пользовательские (G_{}) и температура выбранного слоя | USER_SUPPLIED_BOUNDARY |
| распределённая физика грунта | designer data only | не подключена к steady solver | PLACEHOLDER |

# 18. Выявленные расхождения и риски

## 18.1. Логарифм коэффициента трения

Python использует натуральный логарифм вместо десятичного Mathcad. Это непосредственно меняет (_{}), фрикционные потери, найденный (f) и границы сходимости.

Рекомендация: отдельно воспроизвести контрольную сетку ((Re,_r)) в Mathcad и Python, после чего либо заменить numpy.log на log10, либо документально обосновать текущую формулу как новую.

## 18.2. Гидростатика distributed_steady

Риск повторного учёта гидростатики закрыт в Checkpoint 3. Локальный профиль давления riser по-прежнему использует полный градиент ((dp_f/dz)+_mg), но суммарное сопротивление deltaP_Pa и pressure_balance_total_resistance_pa включает только фрикционные, ускорительные и местные вклады. Гидростатика хранится отдельно в pressure_balance_total_hydrostatic_pa и по участкам в pressure_balance_sections.

Оставшаяся оговорка относится не к двойному учёту, а к области применимости текущей сегментной геометрии: Checkpoint 4 передаёт параметры четырёх основных участков в гидравлическое ядро, но пока не реализует произвольное число участков, connector-сегменты и локальные потери на переходах диаметра.

## 18.3. Эвристики experimental_regime_aware

Фиксированные пороги и коэффициенты не имеют опубликованной области применимости и не калиброваны на CO₂-данных текущей геометрии.

Статус Checkpoint 0–6 split: режим переименован в experimental_regime_aware, старое имя regime_aware оставлено как alias, все связанные эвристики внесены в docs/formula_registry.md со статусом EXPERIMENTAL / NO PRIMARY SOURCE, а подтвержденные published-замыкания вынесены в отдельные модули. Режимные эвристики вынесены в experimental_regimes.py; published_regimes.py пока не реализует опубликованные карты и явно возвращает статус source_required. Опубликованный режим следует реализовать отдельным вариантом на основе [9–11, 15, 16] только после проверки точных формул.

## 18.4. Свойства, backend и экстраполяция

Неявная экстраполяция табличного CO₂ backend теперь запрещена по умолчанию, а CoolProp backend отклоняет запросы вне диапазона насыщения и около критической границы через PropertyRangeError / property_out_of_range. Оставшиеся риски связаны с тем, что:

- табличный CO₂ backend остаётся интерполяцией ограниченных Mathcad-данных;

- явное allow_property_extrapolation=True может вернуть число без физической гарантии;

- near-critical область CO₂/NH₃ чувствительна к малым ошибкам свойств;

- CoolProp/REFPROP дают свойства, но не валидируют выбранную гидродинамическую постановку контура.

Рекомендация: для published-расчётов фиксировать backend, версию CoolProp/REFPROP и reference CSV, а near-critical сценарии оставлять предупреждением или отказом до отдельной валидации.

## 18.5. Геометрический конструктор

Диаметры, шероховатости, длины и высоты основных сегментов теперь передаются в solver через LoopGeometry и отражаются в pressure_balance_sections. Это закрывает прежнее ограничение, при котором визуальная схема влияла только на (H), (L_i) и (q_).

Ограничение остаётся для произвольных контуров: текущая реализация принимает ровно один evaporator, riser, condenser и downcomer. Для нескольких однотипных участков, connector-сегментов и местных сопротивлений на соединениях нужна отдельная модель участковой гидравлики.

## 18.6. Критические нагрузки

Матрица co2_function_matrix.py является картой сходимости на конечной сетке. Она не реализует диссертационный предел (f=0), не уточняет границы и не проверяет устойчивость.

Checkpoint 9 добавляет отдельный алгоритм critical_loads.py: конечная сетка используется только для поиска bracket-интервала, границы уточняются, а верхний предел (f) считается отдельным уравнением (Hy(q_,f=0)-H=0). Dryout/CHF по-прежнему не выводится из факта несходимости solver и остаётся not_evaluated_source_required, пока не подключена опубликованная корреляция.

Отчёт critical_loads различает:

- физического исчезновения двухфазной зоны;

- отсутствия корневого интервала;

- верхнего предела (f);

- численной несходимости;

- смены ветвей.

Ограничение остаётся: это границы текущей стационарной модели, а не экспериментальная валидация и не гарантия совпадения со всеми строками диссертационных таблиц.

## 18.7. Сценарная матрица Checkpoint 10

scenario_matrix.py вводит набор именованных контрольных сценариев, а не новую физическую модель. В default-набор входят:

- CO₂ при (t_k=-20,-10,0,10,20^);

- NH₃ на той же температурной сетке в допустимой области CoolProp;

- малые, номинальные и высокие значения (q_);

- малый, номинальный и высокий (H);

- короткий, номинальный и длинный испаритель;

- малый, номинальный и большой гидравлический диаметр;

- гладкая, номинальная и грубая труба;

- горизонтальный контур без riser;

- near-critical CO₂;

- нулевые/отрицательные входы;

- недоступный REFPROP/backend probe.

Для рабочих точек матрица использует быстрый find_circulation_factor(nsamp=24). Это намеренно дешевле полного run() и не строит профили, tmm, critical_loads или qcrit-отчёт. Поэтому результат матрицы следует трактовать как регрессионный статус текущего solver:

- working — найден корневой интервал и параметр циркуляции;

- no_root — на выбранной сетке (f) не найден bracket;

- no_driving_head — (H=0);

- near_critical_region — backend сообщает близость к критической области;

- property_out_of_range — запрос свойств вне допустимого диапазона;

- validation_error — некорректная постановка до расчёта;

- backend_unavailable — optional backend недоступен;

- numerical_failure — другой численный отказ.

Матрица полезна как smoke-проверка покрытия режимов и статусов, но не доказывает устойчивость, не уточняет критические нагрузки и не является экспериментальной валидацией.

## 18.8. Отсутствие оценки неопределённости

Нет вариации свойств, шероховатости, геометрии, тепловой нагрузки и параметров замыканий.

Рекомендация: после физического аудита выполнить локальный и глобальный анализ чувствительности и сопоставление с экспериментом.

# 19. Область корректного применения

Результаты допустимо использовать для:

- воспроизведения и исследования инженерной стационарной модели Mathcad;

- sanity-расчётов NH₃ через тот же steady solver и CoolProp-свойства;

- сравнительного анализа влияния (H,q_,L_i,t_k);

- программных экспериментов с замыканиями;

- построения профилей и предварительной карты сходимости;

- предварительной оценки гидродинамических границ critical_loads(...) текущего steady solver с отдельным условием (f=0);

- smoke-проверки сценарной матрицы scenario_matrix.py на структурированные статусы текущего solver;

- подготовки следующей версии физической модели.

Без дополнительной валидации результаты нельзя использовать как:

- сертификационный расчёт;

- универсальную модель произвольной геометрии;

- доказательство устойчивости;

- экспериментально подтверждённые критические тепловые нагрузки;

- точный прогноз кризиса кипения;

- источник физически уточнённых (q_{}^{}) или (q_{}^{}) только по статусу сценарной матрицы;

- published-прогноз коэффициента теплоотдачи, dryout или CHF;

- связанную модель грунт–испаритель–конденсатор–атмосфера;

- подтверждённую опубликованную режимную модель;

- замену REFPROP в расширенном диапазоне температур.

Наиболее строго прослеживаемым вариантом текущего кода является:

[ {},  {}, ]

при условии отдельной проверки legacy-логарифма коэффициента трения. Для сравнительных расчетов с опубликованными двухфазными замыканиями доступны homogeneous_equilibrium и zivi; их пустотность и фрикционная база отделены от experimental-слоя. Новый RefrigerantLoopModel(fluid="NH3", property_backend="coolprop") использует тот же гидравлический solver и published fallback closure, но не закрывает валидацию аммиачной ГЕТ. experimental_regime_aware следует считать исследовательским режимом.

Поле model_scientific_status относится к выбранному closure-слою и не означает, что вся цепочка результата уже является завершённой published-моделью. Для этого добавлены агрегированные поля model_source_status и source_gate_reasons. Если RefrigerantLoopModel использует published fallback closures вместе с published_regime_map, то результат может иметь model_scientific_status="published" и одновременно model_source_status="source_required", потому что режимные карты, boiling HTC и dryout/CHF пока оставлены за source-gate. Для legacy experimental_regime_aware корректный агрегированный статус — experimental_no_primary_source.

Формула, найденная в обзоре, учебнике или чужой реализации, не должна менять model_source_status на source_complete. Для этого требуется полный первоисточник, запись в реестре формул и тесты численных контрольных точек.

Boiling/dryout поля результата допустимо использовать как diagnostic metadata: они показывают средний (q’’), предупреждения по near-critical области, wall/soil boundary inputs при wall_coupled и факт, что HTC/dryout/CHF correlation ещё требует первоисточника. Их нельзя использовать как расчёт допустимой тепловой нагрузки или published-прогноз температуры стенки.

# 20. Заключение

Разработанный код представляет собой функциональную Python-реализацию стационарной модели естественной циркуляции хладагента в системе ГЕТ. CO₂/R744 Mathcad-compatible ветка воспроизводит исходную инженерную постановку CO2.xmcd; CO₂/NH₃ CoolProp ветка использует общий интерфейс свойств и тот же steady solver. В коде реализованы балансы тепла и массы, гидравлические потери, двухфазный множитель Lockhart–Martinelli–Chisholm, несколько моделей пустотности, source-strict слой опубликованных замыканий, численный поиск рабочего режима и отдельный расчёт гидродинамических critical-load границ.

Сильные стороны:

- модульная архитектура;

- структурированные профили и диагностика;

- обратная совместимость с обозначениями Mathcad;

- автоматизированные регрессионные тесты;

- возможность сравнения замыканий;

- явное отделение published closure-функций от experimental-эвристик;

- расчёт большой матрицы параметров;

- геометрический интерфейс и локальный API;

- общий property backend для CO₂/NH₃;

- CoolProp reference CSV и тесты NH₃ loop solver;

- diagnostic-only boiling/dryout scaffold, который не смешивает численную несходимость с кризисом теплообмена;

- пользовательская wall_coupled boundary condition для пересчёта температуры грунтового слоя и эффективной линейной проводимости в (q_);

- агрегированный model_source_status и список source_gate_reasons, которые не дают перепутать published fallback closure с полностью реализованной published-физикой;

- отдельный critical_loads.py, который не объявляет максимальную сошедшуюся точку сетки физическим qcrit и отдельно проверяет предел (f=0);

- быстрый слой scenario_matrix.py, который проверяет CO₂/NH₃, геометрию, нагрузку, near-critical область, invalid inputs и backend failures через структурированные статусы;

- designer/API и демонстрационный Markdown-отчёт показывают source/failure/boiling/dryout/qcrit diagnostics пользователю, а не оставляют их скрытыми в Python-словаре.

Научные ограничения:

- неполная трассировка некоторых коэффициентов;

- эвристическая режимная модель;

- отсутствие прямой CO₂/NH₃-валидации текущего кода;

- отсутствие экспериментальной валидации и табличной калибровки qcrit-отчёта;

- отсутствие published режимных карт и boiling/dryout prediction; NH₃ qcrit остаётся переносом общего solver без отдельной аммиачной валидации;

- сценарная матрица остаётся регрессионной диагностикой и не является физической режимной картой или qcrit-моделью;

- отображение source/failure diagnostics в UI и отчётах не является научной валидацией и не закрывает source-gate;

- отсутствующая распределённая физика грунта и локальные сопротивления произвольной геометрии;

- обнаруженные вопросы к legacy-логарифму трения и ограниченная поддержка произвольной многосегментной геометрии конструктора.

Поэтому текущую версию корректно характеризовать как исследовательский инженерный расчётный инструмент и платформу для последующей научной верификации, а не как завершённую универсальную модель ГЕТ.

# Приложение А. Табличные свойства CO₂

## А.1. Значения модели в основных узлах

Плотности в таблице вычислены из плотной таблицы удельных объёмов. Вязкости соответствуют произведению исходных кинематических вязкостей на отдельные табличные плотности, использованные при построении сплайнов.

| (T), °C | (p_s), МПа | (r), кДж/кг | (_l), кг/м³ | (_g), кг/м³ | (_l), мкПа·с | (_g), мкПа·с | (c_{p,l}), кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −20 | 1,967886 | 283,823172 | 1031,309 | 50,963 | 150,365400 | 7,510111 | 2,050000 |
| −10 | 2,647719 | 261,716868 | 981,785 | 70,266 | 125,542400 | 9,027917 | 2,180000 |
| 0 | 3,486474 | 235,005084 | 927,644 | 96,993 | 109,126400 | 11,368750 | 2,470000 |
| 10 | 4,507695 | 201,343212 | 860,956 | 134,860 | 97,812000 | 15,147222 | 3,140000 |
| 20 | 5,734926 | 155,330280 | 773,547 | 193,964 | 75,528600 | 18,650167 | 5,000000 |
| 30 | 7,194654 | 63,011340 | 593,745 | 343,107 | 53,676000 | 30,281778 | 9,010574* |

* Значение (c_{p,l}(30^)) является экстраполяцией, поскольку последняя табличная точка теплоёмкости равна 20 °C.

## А.2. Исходные узлы теплоёмкости

| (T), °C | (c_{p,l}), кДж/(кг·К) |
| --- | --- |
| −50 | 1,840 |
| −40 | 1,880 |
| −30 | 1,970 |
| −20 | 2,050 |
| −10 | 2,180 |
| 0 | 2,470 |
| 10 | 3,140 |
| 20 | 5,000 |

## А.3. Исходные узлы удельных объёмов

| (T), °C | (10^3v_l), м³/кг | (10^3v_g), м³/кг |
| --- | --- | --- |
| −56,60 | 0,848 | 72,464 |
| −53,15 | 0,857 | 63,291 |
| −48,15 | 0,871 | 50,943 |
| −43,15 | 0,885 | 48,103 |
| −38,15 | 0,901 | 36,232 |
| −33,15 | 0,918 | 30,581 |
| −28,15 | 0,936 | 25,773 |
| −23,15 | 0,956 | 21,787 |
| −18,15 | 0,978 | 18,450 |
| −13,15 | 1,002 | 15,723 |
| −8,15 | 1,029 | 13,387 |
| −3,15 | 1,059 | 11,287 |
| 0,00 | 1,078 | 10,310 |
| 0,85 | 1,084 | 10,040 |
| 1,85 | 1,092 | 9,728 |
| 2,85 | 1,099 | 9,416 |
| 3,85 | 1,107 | 9,116 |
| 4,85 | 1,115 | 8,818 |
| 5,85 | 1,123 | 8,525 |
| 6,85 | 1,132 | 8,244 |
| 7,85 | 1,141 | 7,968 |
| 8,85 | 1,150 | 7,704 |
| 9,85 | 1,160 | 7,452 |
| 10,85 | 1,170 | 7,210 |
| 11,85 | 1,181 | 6,974 |
| 12,85 | 1,193 | 6,738 |
| 13,85 | 1,204 | 6,502 |
| 14,85 | 1,217 | 6,262 |
| 15,85 | 1,229 | 6,035 |
| 16,85 | 1,243 | 5,817 |
| 17,85 | 1,258 | 5,605 |
| 18,85 | 1,273 | 5,397 |
| 19,85 | 1,290 | 5,187 |
| 20,85 | 1,309 | 4,980 |
| 21,85 | 1,329 | 4,778 |
| 22,85 | 1,350 | 4,574 |
| 23,85 | 1,374 | 4,372 |
| 24,85 | 1,401 | 4,168 |
| 25,85 | 1,433 | 3,964 |
| 26,85 | 1,479 | 3,733 |
| 27,85 | 1,515 | 3,504 |
| 28,85 | 1,573 | 3,259 |
| 29,85 | 1,656 | 2,978 |
| 31,04 | 2,136 | 2,136 |

Последняя строка соответствует критической области и равенству плотностей фаз в исходной таблице. Использование кубического сплайна непосредственно у критической точки требует осторожности.

# Приложение Б. Статусы решателя

| solver_status | Значение |
| --- | --- |
| converged | найден (f), внутренний проход и tmm |
| validation_error | входные параметры не проходят базовую проверку |
| no_driving_head | (H=0), гидростатический движущий напор отсутствует |
| no_root_bracket | на сетке (f) нет смены знака |
| root_solver_failed | метод Брента вызвал исключение |
| root_solver_not_converged | метод Брента не сошёлся |
| internal_pass_failed | после корня не восстановлен проход |
| aux_temperature_failed | не решено уравнение tmm |
| property_out_of_range | свойства не рассчитаны из-за выхода за допустимый диапазон backend |
| exception | исключение в пакетном расчёте |

Статус no_root_bracket не доказывает физическое отсутствие режима: причиной могут быть диапазон (f), дискретность сканирования, разрыв замыкания или численная невалидность прохода.

## Б.2. Классы отказов и тепловые diagnostic limits

| Поле | Допустимые/типовые значения | Значение |
| --- | --- | --- |
| failure_class | none | расчёт сошёлся без классифицированного ограничения |
| failure_class | validation_error | входная постановка отвергнута до физического расчёта |
| failure_class | hydrodynamic_limit | гидравлическое ограничение, например отсутствие движущего напора |
| failure_class | property_limit | выход за диапазон свойств или near-critical warning |
| failure_class | numerical_failure | численный отказ, например no_root_bracket |
| thermal_boundary_model | prescribed_heat_input, wall_soil_effective_conductance | источник тепловой нагрузки steady-run |
| wall_soil_temperature_c | число или null | температура грунтового слоя для wall_coupled |
| wall_soil_effective_conductance_w_m_k | число или null | пользовательская эффективная линейная проводимость |
| wall_soil_delta_t_k | число или null | разность температур (T_{}-t_k) |
| wall_soil_qtr_w_m | число или null | вычисленная нагрузка (q_) для wall_coupled |
| boiling_heat_transfer_limit | not_evaluated_source_required | published HTC-корреляция не подключена |
| dryout_limit | not_evaluated_source_required | published dryout/CHF-корреляция не подключена |
| qcrit_status | not_evaluated, evaluated, failed | статус отдельного qcrit-отчёта; steady-run сам его не запускает |
| qcrit_model | not_evaluated, dissertation_scan_plus_f_zero | выбранный алгоритм qcrit-отчёта |
| regime_model | experimental_regime_aware, published_regime_map | выбранный источник режимной диагностики |
| regime_model_source_status | experimental_no_primary_source, source_required | статус источника режимной диагностики |
| model_source_status | source_complete, source_required, experimental_no_primary_source, mixed | агрегированный статус источников активной цепочки результата |
| source_gate_reasons | список строк | причины, по которым результат остаётся source-gated или experimental |
| numerical_failure | no_root_bracket, root_solver_failed, aux_temperature_failed | численная причина, не равная dryout |

Эти поля являются классификацией текущего программного результата одного steady-run. model_source_status="source_required" не является ошибкой solver; это академический флаг, что часть заявленной published-физики пока не перенесена из полного первоисточника. Поля не являются самим critical_loads-отчётом и не доказывают значения (q_{}^{}) или (q_{}^{}) без отдельного bracket/refinement расчёта.

Designer, REST API, web UI и демонстрационный Markdown-отчёт только передают и отображают эти поля. Отображение статуса source_required или experimental_no_primary_source является защитной академической маркировкой, а не дефектом численного решения.

## Б.3. Статусы сценарной матрицы

| scenario status | Значение |
| --- | --- |
| working | быстрый root scan нашёл параметр циркуляции текущего steady solver |
| no_root | на выбранной сетке (f) нет bracket-интервала |
| no_driving_head | (H=0), гидростатический движущий напор отсутствует |
| near_critical_region | точка находится в near-critical области backend |
| property_out_of_range | свойства вне допустимого диапазона backend |
| validation_error | входная постановка отвергнута до расчёта |
| backend_unavailable | optional backend, например REFPROP, недоступен |
| numerical_failure | прочий численный отказ root scan |

scenario_matrix.py всегда оставляет qcrit_status="not_evaluated": матрица статусов не запускает critical_loads и не уточняет критические нагрузки.

# Приложение В. Список литературы

- Ишков А. А. Математическое моделирование функционирования систем температурной стабилизации грунтов на примере горизонтальной естественно действующей трубчатой системы (ГЕТ): дис. … канд. техн. наук. Тюмень, 2020. 155 с. Локальный файл: Ишков А.А. Диссертация.pdf.

- CO2.xmcd. Рабочий лист Mathcad Professional 14.0, являющийся исходным расчётным документом Python-порта. Локальный файл: CO2.xmcd.

- Аникин Г. В., Плотников С. Н., Спасенникова К. А. Компьютерное моделирование тепломассопереноса в системах горизонтального охлаждения грунтов // Криосфера Земли. 2011. Т. 15, № 1. С. 33–39.

- Мельников В. П., Аникин Г. В., Ишков А. А., Плотников С. Н., Спасенникова К. А. Параметры верхних и нижних тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование горизонтальной естественно действующей трубчатой системы // Криосфера Земли. 2017. Т. 21, № 3. С. 41–48. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2017-3(41-48).

- Ишков А. А., Аникин Г. В., Долгих Г. М., Окунев С. Н. Сравнение результатов физико-математического моделирования системы «ГЕТ» с экспериментальными данными // Криосфера Земли. 2018. Т. 22, № 5. С. 57–64. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2018-5(57-64). Полный текст.

- Lockhart R. W., Martinelli R. C. Proposed correlation of data for isothermal two-phase, two-component flow in pipes // Chemical Engineering Progress. 1949. Vol. 45, no. 1. P. 39–48. Библиографическая запись.

- Chisholm D. Pressure gradients due to friction during the flow of evaporating two-phase mixtures in smooth tubes and channels // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1973. Vol. 16, no. 2. P. 347–358. DOI: 10.1016/0017-9310(73)90063-X.

- Zivi S. M. Estimation of steady-state steam void-fraction by means of the principle of minimum entropy production // Journal of Heat Transfer. 1964. Vol. 86, no. 2. P. 247–252. DOI: 10.1115/1.3687113.

- Zuber N., Findlay J. A. Average volumetric concentration in two-phase flow systems // Journal of Heat Transfer. 1965. Vol. 87, no. 4. P. 453–468. DOI: 10.1115/1.3689137.

- Taitel Y., Barnea D., Dukler A. E. Modeling flow pattern transitions for steady upward gas-liquid flow in vertical tubes // AIChE Journal. 1980. Vol. 26, no. 3. P. 345–354. DOI: 10.1002/aic.690260304.

- Wojtan L., Ursenbacher T., Thome J. R. Investigation of flow boiling in horizontal tubes: Part I — A new diabatic two-phase flow pattern map // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2005. Vol. 48, no. 14. P. 2955–2969. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.12.012.

- Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.

- Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 720 с.

- Lemmon E. W. Thermophysical Properties of Selected Fluids at Saturation // CRC Handbook of Chemistry and Physics. 2010. NIST publication; NIST REFPROP.

- Friedel L. Improved friction pressure drop correlations for horizontal and vertical two-phase pipe flow // European Two-Phase Flow Group Meeting. Ispra, Italy, 1979. Paper E2.

- Müller-Steinhagen H., Heck K. A simple friction pressure drop correlation for two-phase flow in pipes // Chemical Engineering and Processing. 1986. Vol. 20, no. 6. P. 297–308. DOI: 10.1016/0255-2701(86)80008-3.

- de Boor C. A Practical Guide to Splines. New York: Springer-Verlag, 1978. 392 p. См. также SciPy CubicSpline.

- Brent R. P. Algorithms for Minimization without Derivatives. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973. 195 p. ISBN 0-13-022335-2.

- Virtanen P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. 2020. Vol. 17. P. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2. См. также SciPy brentq.

- Баттерворс Д., Хьюитт Г. Теплопередача в двухфазном потоке. М.: Энергия, 1980. 328 с.

- Кутателадзе С. С., Стырикович М. А. Гидродинамика газожидкостных систем. М.: Энергия, 1976. 296 с.

- Черный Г. Г. Газовая динамика. М.: Наука, 1988. 424 с.

- Марон В. И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах. СПб.: Лань, 2012. 256 с.

- CoolProp 8.0.0 documentation. High-Level Interface; Fluid Properties for CarbonDioxide and Ammonia. URL: https://coolprop.org/coolprop/HighLevelAPI.html, https://coolprop.org/fluid_properties/fluids/CarbonDioxide.html, https://coolprop.org/fluid_properties/fluids/Ammonia.html.

- Span R., Wagner W. A New Equation of State for Carbon Dioxide Covering the Fluid Region from the Triple-Point Temperature to 1100 K at Pressures up to 800 MPa // Journal of Physical and Chemical Reference Data. 1996. Vol. 25. P. 1509–1596. DOI: 10.1063/1.555991.

- Gao K., Wu J., Bell I. H., Lemmon E. W. Thermodynamic Properties of Ammonia for Temperatures from the Melting Line to 725 K and Pressures to 1000 MPa // Journal of Physical and Chemical Reference Data. 2020. Указано в документации CoolProp как equation-of-state reference для Ammonia.

- Open-web аудит source-gate источников. Локальные документы проекта: docs/source_audit_open_web_2026-07-04.md, docs/source_audit_open_web_2026-07-05.md.

- Source-gate manifest. Локальный структурированный manifest проекта: docs/source_gate_manifest.json.

- A correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow. Technical report, 1962. OSTI ID 4636495. DOI: 10.2172/4636495. Full-text PURL: https://www.osti.gov/servlets/purl/4636495.